VIII OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE ILI DOKOLKU E MO@NO NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

S O D R @ I N A

VIII.1	Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo

procesot na proizvodstvo na asfalt i beton........................................2

VIII.1.1   Voved.............................................................................................2

VIII.1.2   Edukacija na personalot.....................................................................7

VIII.1.3   Pravilno skladirawe i  sogoruvawe na mazutot 	  		     		kako i skladirawe i upravuvawe so bitumenot...............................7

VIII.1.4    Namaluvawe na emisijata na pra{ina...........................................8

VIII.1.5    Za{tita od bu~ava..............................................................................9

VIII.1.6     Hortikulturalni re{enija.............................................................9

VIII.2   Aktuelni svetski tehniki za spre~uvawe na emisiite na zagaduva~kite  materii pri proizvodstvo na asfalt i beton..........10

VIII.3   Merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata okolina..........................................................................................................................21

VIII.3.1    Merki za emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)............21

VIII.3.2  Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so 	goriva koi {to imaat niski emisioni 	svojstva........................................25

VIII.3.3     Merki za gasni komponenti..........................................................28

VIII.3.4     Merki za otpadna voda od procesot............................................30

VIII.1	Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto vklu~eni vo

procesot na proizvodstvo na asfalt i beton

VIII.1.1   Voved

Informaciite prezentirani vo dodatok VIII se so cel da se prezentiraat merkite koi {to se prevzemaat od strana na Granit AD,Skopje, kako i svetski atraktivni metodi za namaluvawe na evidentiranite mo`ni zagaduvawa od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalaciite na Granit AD Skopje.

Od strana na rakovodstvoto na instalacijata i vo sorabotka so odgovornite lica za procesite, se pravat napori za minimizirawe na negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od raboteweto na instalaciiite koi se pod rakovodstvo na Granit AD Skopje.

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa pozna~ajni zagaduvawa na `ivotnata sredina od raboteweto na instalacijata se zabele`ani od pra{inata koja se javuva pri rabotata na samite instalacii, dimnite gasovi koi {to poteknuvaat od sogoruvaweto na mazutot koj se koristi za sozdavawe na toplina za rotacionata su{ara na asfaltnite bazi i bu~ava i vibracii koi se rezultat na rabotata na samata instalacija.

Rakovodstvoto sledej}i gi svetskite barawa za za{tita na `ivotnata sredina, vo svoeto rabotewe ve}e ima prevzemeno nekoi merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina kako na primer merki vo pogled na edukacija na personalot za podigawe na ekolo{kata svest, suvo ili vodeno otpra{uvawe koe go imaat site asfaltni bazi, izgradba na tal`nici za otpadnata voda od betonskite bazi itn.

- Op{to za asfaltot

Asfaltot se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Oksidiraniot asfalt se koristi vo operaciite za formirawe na pokrivite, oblo`uvaweto na cevkite, postavuvawe na podloga so zape~atuvawe na betonskite asfalti, primena vo hidraulikata, membransko oblo`uvawe, formirawe na nekoi asfaltni smesi, i proizvotstvo na boi.

Od nau~na gledna to~ka, asfaltite bi trebalo da se klasificiraat vo odnos na toa dali tie bile prethodno podvrgnati na procesot na oksidacija. Pove}eto od statiite napi{ani za asfaltnite smesi gi klasificiraat asflatite spored nivnite karakteristi~ni svojstva za koi {to tie i se proizveduvaat (kako naprimer, asfalti za pati{ta i asfalti za pokrivi). Ovoj podatok vo golema mera ja uslo`nuva prezentacijata na hemiskiot sostav na asfaltnite smesi, bidejki pove}eto od asfaltite koi {to se koristat za asfaltirawe na pati{ta ne se napraveni od oksidiran asfalt, no onie  asfalti koi {to zafa}aat pogolem del od asfaltnite smesi i koi {to se koristat vo oblo`uvaweto na pokrivite se napraveni od oksidiran asfalt. Situacijata ponatamu se komplicira so dodavawe na aditivi i modifikatori, taka {to se javuvaat razliki vo reagiraweto na asfaltnite supctancii za isti temperaturi, kako i razliki pri sproveduvaweto na razli~

Razlikite vo na~inot na tretirawe na asfaltnite smesi za vreme na nivnoto nanesuvawe na pati{tata i pokrivite, vo glavno vlijaat na sostavot na asfaltnite parei i isparlivi komponenti. Koga se dostavuva topliot asfalt na mestoto kade {to se vr{i negovo nanesuvawe, toj se ladi otkako }e ja napu{ti fabrikata i mo`e vedna{ da se upotrebi odnosno da se nanese.

Otkako se znae deka sostavot na asfaltot, asfaltnite parei i asfaltnite isparlivi komponenti zavisat od temperaturata, proizvodstveniot proces, prisustvoto na aditivite i modifikatorite, kako i nivnoto nanesuvawe, ne treba da bide nepoznat i faktot deka laboratoriski generiranite asfaltni parei koi {to nalikuvaat na originalnite asfaltni parei emitirani vo nadvore{nata okolina se te{ko proizvodlivi vo asfaltnite industriski procesi. Od istra`uvawata mo`e da se vidi deka uslovite pri koi {to se generiraat pareite vlijaat vrz strukturata na asfaltnite parei. So upotrebata na razli~nite tipovi na analiti~ki tehniki – kako {to e gasnata hromatografija zaedno so fotometriskoto detektirawe na joniziraweto na komponentite vo sogoruva~kiot proces, detektiraweto na atomskite emisii, i gasnata hromatografija so masenata spektrometrija – se vr{i sporeduvawe na laboratoriski-generiranite asfaltni parei so pareite koi {to se kolektirani vo po~etniot del vo rezervoarot na fabrikata za proizvotstvo na topla asfaltna smesa. Od ovie istra`uvawa se zaklu~ilo deka vrz hemiskata struktura na asfaltnite parei vlijaat site ovie faktori kako {to se: temperaturata, za~estenosta na me{aweto i vle~eweto nasproti postapkata na vduvuvawe na nasobraniot gas.

Koga se zagreva asfaltot toga{ se ispu{taat asfaltnite parei, a koga pareite se ladat toga{ tie se kondenziraat. Kako takvi, ovie parei se zbogateni so razli~ni isparlivi komponenti koi {to se prisutni vo asfaltot taka {to se o~ekuva tie da se razlikuvaat vo hemiska odnosno potencijalno toksi~na smisla od originalniot materijal od koj {to poteknuvaat. Asfaltnite parei pretstavuvaat oblak od mali ~esti~ki i se sozdavaat so kondenzacija na gasnata faza po prifa}aweto na isparlivite komponenti koi {to se prisutni vo asfaltot. Zaradi toa {to komponentite od asfaltnite parei ne se kondenziraat site odedna{, rabotnicite se podlo`ni pri rabotata na kontakt ne samo so asfaltnite parei tuku i so asfaltnite isparlivi komponenti. Fizi~kata priroda na pareite i isparlivite komponenti seu{te ne e to~no okarakterizirana, no za asfaltnite parei se znae deka tie bi trebalo da bidat so prili~no pogolem viskozitet. ^esti~kite od asfaltnite parei mo`e da se slepuvaat i me|usebno da se soedinat taka {to go ote`nuvaat procesot na definirawe na nivnata golemina. Nekoi od pareite se kondenziraat samo vo te~nata faza, taka {to formiraat viskozna te~nost zaedno so neki cvrsti supstancii.

- Op{to za betonot

Betonot se proizveduva so me{awe na cementot zaedno so finite agregati (pesokot), grubite agregati (izdrobenite kamewa), vodata, i ~esto upotrebuvanite mali koli~estva na razli~ni vidovi na hemikalii koi {to gi narekuvaat dodatoci koi {to gi kontroliraat svojstvata kako {to e vremeto za proizveduvawe na betonot i negovata plasti~nost. Procesot na vcvrsnuvawe vsu{nost pretstavuva hemiska reakcija koja {to se narekuva hidratacija. Koga vodata se dodava vo cementot, toga{ se formira polute~na smesa koja {to ja pokriva povr{inata na agregatite i gi popolnuva prazninite taka {to mo`e da se formira cvrstiot beton. Svojstvata na betonot se odreduvaat vo odnos na koristeniot tip na cement, tipot na aditivite, a najva`en e proporcionalniot soodnos na cementot, vodata i agregatite.

- Upotreba na surovinskiot materijal

Vodata, pesokot i izdrobenite kamewa se koristat pri proizvodstvoto na beton taka {to se dodavaat vo cementot (ostatocite od me{avinata na betonot se prika`ani vo tipi~nite proporcii vo Tabela 1).

Tipi~niot miks soodnos za beton

Sostojka                                Procentualna te`ina

Portland cement                12%

Pesok                                     34%

Izdroben kamen                  48%

Voda                                       6%

Kaj site ovie surovinski materijali, rastojanieto i kvalitetot na samiot izvor od kade {to se dobiva surovinata imaat golemo vlijanie vrz koli~estvoto na energija koja {to se koristi za transport, potro{uva~kata na vodata za miewe, kako i generiraweto na pra{inata. Nekoi od agregatite koi {to se koristat pri proizvotstvoto na beton se uvidelo deka se i izvori na radon gas. Najlo{ite problemi se javuvaat pri upotrebata na uraniumot kako agregat za beton, no treba istotaka da se potencira deka i prirodniot kamen mo`e da emitira radon. Vo slu~aj da postoi bilo kakov somne` za prisustvo na radon kako sostojka vo betonot, treba da se napravat test probi za da se utvrdi sostavot na primerok od toj beton.

Pepelot reagira so bilo koi slobodni molekuli na varovnik koi {to se ostanati po procesot na hidratacija za da se formiraat kalcium silikatni hidrati, koi {to se sli~ni na trikalcium i dikalcium silikatite koi {to se formiraat pri dobivaweto na cementot. Niz celiot proces, se zgolemuva cvrstinata na betonot, se podobruva otporot kon sulfatite, se namaluva permeabilnosta, se reducira stapkata na konzumirawe na vodata vo procesot i se podobruva mo}ta na crpewe na pumpata, kako i svojstvata na betonot. Fabrikite na Zapadot koi {to rabotat vrz baza na jaglen proizveduvaat pepel so podobar kvalitet od isto~nite fabriki, poradi niskata sodr`ina na sulfur i niskata sodr`ina na jaglerod vo pepelta. (Pepelta od sogoruva~kite procesi ne mo`e da se koristi).

Drugite industriski otpadni proizvodi, vklu~uvajki gi i pe~kite za topewe na zgurata, pepelta i otpadot od meleweto ponekoga{ se zamenuvaat so nekoi agregati za da se dobijat betonskite me{avini. Duri i recikliraniot beton mo`e da se zdrobi i da se upotrebi kako agregat koj {to mo`e da bide reduciran i preveden vo betonska me{avina koja {to se upotrebuva niz nevoobi~aena povr{ina na agregatite, taka {to vaka proizvedenata betonska me{avina e pomalku efektivna otkolku pesokot ili pak zdrobeniot kamen zaradi toa {to se koristi pogolemo koli~estvo na cementna zgura za da se popolnat site }o{iwa i puknatini. Upotrebata na zdrobeniot beton kako agregat mo`e da bide sprotivno produktivna vo odnos na pobaruvawata za ekstra koli~estvo na cement – poradi komponentata od betonot koja {to bara najmnogu energija.

VIII.1.2    Edukacija na personalot

Edukacija na personalot se primenuva na nivo na  celata fabrika nezavisno od odredeni hierarhiski nivoa vo organizacijata.

Celta na ovie obuki e  personalot da se napravi svesen za:

- zna~eweto na usoglasuvaweto na politikata za `ivotnata sredina  so Sistemot za upravuvawe so `ivotna sredina ISO 14001:2005;

- aspektite na `ivotnata sredina i vlijanijata povrzani so nivnata rabota;

- nivnite ulogi i odgovornosti vo postignuvaweto usoglasenost so barawata i potrebite na Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001:2005;

Odgovoren za planirawe i realizacija na obukite od oblasta na `ivotnata sredina e koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina. Za onie pra{awa za koi {to e neophodna obuka od nadvore{ni stru~ni lica istata prethodno se planira i se realizira vo sorabotka so ovlastena institucija.

Vo prilog na ovoj dodatok e dadena Postapkata za obuka i trening P 6.2.2/1 vo koja {to detalno e opi{an na~inot na koj {to se izveduva obukata kako i soodvetnite zapisi koi {to proizzleguvaat od soodvetnata postapka se so cel da se poka`e prikladnosta na raboteweto na fabrikata vo sklad so Standardot za upravuvawe so kvalitetot ISO 9001:2000.

VIII.1.3    Pravilno skladirawe i  sogoruvawe na mazutot kako i skladirawe i upravuvawe so bitumenot

Pri proizvodstvo na asfaltot surovinata termi~ki se obrabotuva, pri toj proces potrebno e sozdavawe na toplina, koja se sozdava so sogoruvawe na mazutot.

Glaven preduslov za namalena emisija na sulfur vo izleznite dimni gasovi e vlezna kontrola na nabaveniot mazut odnosno vo instalacijata ne se vr{i priem na  mazut so pogolema koncentracija na sulfurot od 2 % m/m. Vo prilog na ovaa dokumentacija se prilo`eni nekolku uverenija za kvalitetot na mazutot koj {to se upotrebuva.

Biten faktor za namalena emisija na sulfur vo izleznite dimni gasovi e i pravilnoto sogoruvawe na mazutot.

Preventivni merki vo pogled na spre~uvawe na zagaduvawe na `ivotnata sredina se prevzemeni i vo pogled na tehni~kite karakterisriki na rezervoarite za mazut. Odnosno pri negovata konstrukcija i izvedba se prtevzemeni site neophodni merki za spre~uvawe na bilo kakvo izlevawe ili ponirawe na mazutot so {to bi se predizvikalo zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Kako edna od surovinite koi se koristat za proizvodstvo na asfaltot e bitumenot. Rezervoarite za bitumen isto taka vo pogled na tehni~kite karakteristiki treba da prevzemeni site neophodni merki za spre~uvawe na bilo kakvo izlevawe ili ponirawe na bitumenot so {to bi se predizvikalo zagaduvawe na `ivotnata sredina.

VIII.1.4    Namaluvawe na emisijata na pra{ina

Od samiot proces na proizvodstov na asfalt, proizvodstvo na beton i proizvodstvo na surovini za asfalt i beton vo kamenolonite se sozdava pra{ina vo `ivotnata sredina.

So cel namaluvawe na emisijata na pra{ina od strana na rakovodstvoto ima prevzemeno preventivna merka vla`newe na valcite po pat na rasprskuvawe na voda kako i so povremeno prskawe( kvasewe na podot) so voda i miewe na celata instalacija po zavr{uvawe so rabotata so {to se ovozmo`uva namaluvawe na emitiranoto koli~estvo na pra{ina.

Bidej}i iskustvoto poka`alo deka ovaa prevzemena preventivna merka ne e dovolna, isto taka vo asfaltnite bazi imame sistemi za otpra{uvawe suvo i vodeno otpra{uvawe. Kade {to se sobira pra{inata koja se sozdava pri procesot na proizvodstvo del od nea se upotrebuva pri suvoto otpra{uvawe, a pri vodenoto se talo`i vo talo`nikot a od nego protekuva samo tretirana voda.

Pri proizvodstvoto na beton nemame sozdavawe na pra{ina od samiot process, pra{inata tuka se sozdava pri isturawe na surovinata, a toa se re{ava so rasprskuvawe na voda i miewe na instalacijata.

VIII.1.5    Za{tita od bu~ava

Za{tita od bu~avata koja {to poteknuva od rabotata na instalaciite,  postignata e so prevzemenite hortikulturalni re{enija i prvi~noto postavuvawe na asfaltnite i betonskite bazi koi se naj~esto nadvor od naselenite mesta.

Konstrukcionata izvedba na instalaciite e takva da  aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata na predizvikuvaat nikakvo zagaduvawe od bu~ava vo okolnata sredina.

Personalot koj {to raboti na instalaciite od {tetnoto vlijanie na bu~avata i respirabilnata pra{ina e za{titen na toj {to svoite rabotni aktivnosti gi izveduva vo komandnite kabini i na~inot na proizvodstvo ne nalaga direktno prisustvo na lu|eto.

VIII.1.6     Hortikulturalni re{enija

Otstranuvawe odnosno namaluvawe na {tetnite vlijanija na toksi~nite gasovi i zagaduva~i kako i drugite {tetni agensi koi nastanuvaat pri rabotata, podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina, vetroza{titna bariera okolu kompleksot mo`e da se postignat so ozelenuvawe na prostorot koj {to se nao|a okolu instalacijata.

Visokoto nivo na svest na rakovodstvoto  za za{tita na `ivotnata sredina se sogleduva i od prevzemenite hortikulturalni re{enija.

VIII.2   Aktuelni svetski tehniki za spre~uvawe na emisiite na zagaduva~kite  materii pri proizvodstvo na asfalt i beton

Za spre~uvawe ili dokolku toa e mo`no za namaluvawe na zagaduva~kite materii vo svetski ramki posebno vnimanie se posvetuva na slednite merki:

1. Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi {to

imaat niski emisioni svojstva;

2. Emisii na pra{ina( vo forma na ~estici);

3. Merki koi {to se prevzemaat za namaluvawe na gasnite komponenti;

4. Merki koi {to se prevzemaat za tretman na otpadna voda od procesot;

VIII.2.1   Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe so emisiite vo `ivotanata sredina koi proizleguvaat od asfaltnite bazi

| Zagaduva~/ Izvor na zagaduvawe | Kontrolni mo`nosti | Parametri koi {to se kontroliraat |
| --- | --- | --- |
| ^esti~ki/ Kolektirani ~esti~ki i kontrolirawe na izvorite na emisija na ~esti~ki |  |  |
| Stacionarni pe~ki i su{ilnici i rotacioni mikseri | Fabri~ki filtri | Proto~en izlez od 20mg/Rm3 |
|  | Ili ma{ini za vla`no ~istewe so triewe kako alternativna opcija za fabri~kite filtri od fabrikite vo ruralnite sredini | Proto~en izlez od 90mg/Rm3 |
|  |  | Godi{no testirawe so 20% kapacitet |
| Mobilni dvojno funkcionalni pe~ki i su{ilnici i rotacioni mikseri | Fabri~ki filtri | Godi{no testirawe so 20% kapacitet |
|  | Ili ma{ini za vla`no ~istewe so triewe | 20% kapacitet Godi{no testirawe Izlezno koli~estvo od 90mg/Rm3 |
| Kuli za me{awe i nabquduvawe | Prifa}awe i kanalizirawe na fabri~kite filtri | Izlezno koli~estvo od 20mg/Rm3 |
|  |  | 20% kapacitet Godi{no testirawe |
|  | Ili vla`no ~istewe so triewe | Izlezno koli~estvo od 90mg/Rm3 |
| ^esti~ki/ Izlezni izvori |  |  |
| Agregati Skladirawe Kupovi | Kontrola na vlagata ili | Primena na vodata do najmalku 80% od povr{inskata oblast na site kupovi koi {to se skladirani na otvoren prostor ili na onie mesta kade {to ima dokazi za raznesuvawe na pra{inata od strana na veterot |
|  | Privremeno pokrivawe ili |  |
|  | Hemisko stabilizirawe ili |  |
|  | Tri-strano zatvorawe | Tri-strano zatvorawe so yidovi koi {to ovozmo`uvaat ne pomalku od 50% poroznost |
| Izlezni i transfer to~ki | Vodeni rasprskuvawa ili magli |  |
| Neasfaltirani pati{ta | Kontrolirana brzina na vozilata I | <15 kph |
|  | Vodeno rasprskuvawe/ hemiski supstancii koi {to ja prekinuvaat postoe~kata reakcija | Vodeno navla`nuvawe pred bilo koe minuvawe na vozilata, nezavisno od toa dali e edna{ dnevno ili pak pove}e pati dnevno pri pojava na pra{ina. |
| Asfaltirani pati{ta | Kontrola na brzinata na vozilata I Navla`nuvawe ili vakum obezpra{uvawe | <15 kph Navla`nuvawe ili vakum obezpra{uvawe pred bilo koe minuvawe na vozila taka {to mo`e tie da minuvaat edna{ dnevno ili pak pofrekfentno vo odnos na toa kolku pati e potrebno vakvoto minuvawe, pri pojava na pra{ina |
| Mirizba |  |  |
| Bubaw/ Su{ilnici | Temperaturna kontrola za brenerite i su{ilnite/bubaw operacija Godi{no kalibrirawe na brenerite od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Istovar | Kamion opremen so te{ka rabotni~ka vodootporna tkaenina I sretstva za ~istewe na isturenata smesa ILI Zatvoreno istovarawe od kamionite i kanalno transportirawe do su{ilnicata/bubaw me{alkata | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Silosi za skladirawe | Dizajnot vklu~uva otvori kaj silosite ILI Ventilirani silosi za skladirawe vo su{ilnite/ bubaw me{alkite | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Asfalt Cement Rezervoar | Ventilacioni filtri za rezervoarite (kondenzatori) | Minimizirawe na prigovorite koi {to se ona postoewe na neprijatna mirizba preku implementirawe na Programata za minimizirawe na neprijatnata mirizba |
| Sogoruva~ki gasovi |  |  |
| Jaglerod monoksid | Dobro sogoruvawe kaj brenerite i kaj operaciite vo su{ilnite/ bubaw me{alkata Godi{na brener kalibracija od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Granici na emisiite na izduvni gasovi: Pe~ka – 265ppmv@ 15% suv O2 Bubaw me{alka – 133ppmv@ 15% suv O2 Godi{no kalibrirawe |
| Azoten dioksid | Priroden gas i nizok NOX sogoruva~ki sistem za brenerite i su{ilnicite/ bubaw mikser operaciite Godi{na brener kalibracija od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Granici na emisiite na izduvni gasovi: Pe~ka – 12 ppmv@ 15% suv O2 Bubaw me{alka – 12ppmv@ 15% suv O2 Godi{no kalibrirawe |
| Sulfur dioksid | Se koristi priroden gas ili nisko sulfurno sodr`insko gorivo za sogoruva~kiot sistem na brenerite i su{ilnicite/ bubaw mikser operaciite Godi{na kalibracija na brener od strana na kompetenten in`ener za da go potvrdi nivnoto pravilno operirawe | Priroden gas ili mazut <0.5% S Godi{na kalibracija |
| Organski isparlivi komponenti | Temperaturna kontrola za operaciite na brenerite i su{ilnicite/ mikser bubawot | Granici na emisiite na izduvni gasovi: 60mg/m3 @16% suv O2 ILI 100ppmv@ uslovi na izduven gas Godi{na kalibracija |

Zabele{ka: Detektirana pojava na neprijatna mirizba ili pak pri slu~aj na predvideno javuvawe na vakvata mirizba vo idnina, koja {to se bazira na soodvetnite merewa i disperzionite modeli, se dvi`i vo opseg od 2 do 5 mirisni edinici, zemajki ja vo predvid to~nosta na mirisnite merewa i atmosferskite disperzioni modeli.

VIII.2.2   Najdobri dostapni tehniki za upravuvawe so emisiite vo `ivotanata sredina koi proizleguvaat od betonskite bazi

Energija

Energetskata potro{uva~ka zadava najgolemi problemi vo industrijata za proizvodstvo na beton. Upotrebata na energija pri proizvotstvoto na beton zavisi od sostavnite komponenti na betonot – pesokot, izdrobeniot kamen, i vodata – koi {to nemaat golema energetska potro{uva~ka. Onaa energija koja {to se upotrebuva za vle~ewe na pesokot i zdrobeniot kamen gi podrazbira energetskite vrednosti koi {to iznesuvaat otprilika okolu 40,000 i 100,000 Btu (Britanska termalna edinica) na ton surovina. Cementot pretstavuva okolu 12% od vkupnota sodr`ina na betonot a se smeta deka konzumira 92% od vkupnata energetska potro{uva~ka vo odnos na betonot, za razlika od pesokot na koj {to otpa|aat pod 2% i zdrobeniot kamen na koj otpa|aat pod 6% od celokupnata potro{uva~ka na energija.

Upotrebata na pepel pri proizveduvaweto na betonot za{teduva 44 trilioni Btu za godi{nata energetska potr{uva~ka vo Soedinetite Dr`avi. So zgolemuvawe na supstitutivniot opseg na pepelta od 9% do 25% mo`e da se za{tedat dodatnite 75 trilioni Btu energetska potro{uva~ka.

Emisii vo vozduh

Vo proizvodstvenite procesi na beton se generiraat zna~ajni koli~ini na zagaduva~ki emisii vo vozduhot. Najvidliva od site ovie emisii e vsu{nost emisijata na pra{ina vo vozduhot. Pra{ina istotaka se emitira pri proizvotstvenite procesi na beton, kako i pri negoviot transport. Izvorite od kade {to najmnogu se vr{i ovaa emisija na pra{ina se odnesuvaat na pesokot i agregatite, odnosno pri mineralniot transfer, skladiraweto (erozijata na kupovite materijal zaradi veterot), natovaruvaweto na surovinite vo mikserot, kako i transportot na betonot (pra{inata koja {to se kreva od neasfaltiranite pati{ta). Emisiite na pra{ina mo`e da se kontroliraat so pomo{ na rasprskuvaweto na vodata, zagraduvawe, pokrivivawe, postavuvawe na zavesi i pokrivawe na melni~kite jazovi.

Drugite zagaduva~ki emisii vo vozduh od proizvotstvoto na cement i beton proizleguvaat od sogoruvaweto na fosilnoto gorivo koe {to se koristi vo samite procesi i kako transportno gorivo za transportnite sretstva. Strategiite ~ija {to cel e da se izvr{i redukcija na sulfurnite emisii vklu~uva i upotreba na surovinski materijali koi {to imaat niska sodr`ina na sulfur.

Zagaduvawe na vodata

Spored Richard Morris od Nacionalnata Asocijacija za me{an beton, vodata za isppirawe i ~istewe koja {to po procesot ima visoka pH vrednost pretstavuva edna od pove}eto ekolo{ki pra{awa koi {to se odnesuvaat na industrijata za proizvotsvo na beton.

Kaj onie fabriki vo ~ija {to procesna oprema se vklu~uvaat pe~kite, otpadnata voda od procesot na ~istewe na opremata voobi~eano se ispu{ta vo jami za nejzino skladirawe kade {to cvrstiot otpad treba da se natalo`i. Se bara da pogolemiot del od fabrikite poseduvaat dr`avni dozvoli za ispu{tawe na otpadnata voda, koi {to se dobivaat od Dr`avata. Dokolku pH vrednosta za ovaa otpadna voda e poniska od 12,5 toga{ taa ne se smeta za opasen zagaduva~ki materijal. Odredeni koli~estva na vraten beton od ovie ispusti istotaka se skladira vo odredeni jami za talo`ewe za da mo`e da se izvr{i negovo izmivawe i povtorno vra}awe na agregatite. Pozitivniot aspekt vo odnos na ova pra{awe se odnesuva na toa {to mnogu novi fabriki za formirawe na betonska me{avina izvr{ile redukcija na upotrebata na voda vo poslednive nekolku godini preku soodvetno re{avawe na pra{awata za ispustite na otpadna voda i suvite uslovi vo nekoi regioni. Pove}eto od kompaniite gi implementiraat kompletno zatvorenite integrirani sistemi.

Pokraj o~iglednoto zna~ewe koe {to gi imaat ispustite na otpadnata voda, Nacionalnata Asocijacijacija za me{an beton nema razvieno standardi za ~lenkite kompanii vo odnos na tretmanot za ispustite na otpadna voda, kade {to se vklu~uva i zgolemuvawe na brojot na kamioni i melni~ki jazovi na mestoto kade {to se gradi fabrikata. Procedurite se razvivaat od kompanija do kompanija. Vo pove}eto oblasti, ekolo{kite regulacii gi diktiraat procedurite koi {to se zna~ajni za tretmanot na otpadnata voda. Vo pove}eto urbani sredini, vodata za izmivawe (na mlinovite) po~esto mora da se sobira i da se tretira ili da se ispu{ta nadvor od fabrikata.

Cvrst otpad

Eden od faktite vo dene{noto sozdavawe na cvrstiot otpad od strana na industrijata e faktot deka betonot e najgolemata i najvidlivata komponenta vo konstrukcioniot  otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii. Se smeta deka betonot zema 67% od masata na celokupniot otpad koj {to doa|a od konstrukcioniot otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii (53% vo odnos na volumenot na celokupniot otpad), a samo 5% momentalno reciklirano koli~estvo na beton. Recikliraniot beton, najve}e se upotrebuva kako supstrat za izgradba na avtopati ili kako ~ista supstancija za popolnuvawe na dupkite okolu zgradite. Kolku pove}e se popolnuvaat dupkite, kade {to se vklu~uvaat i specijaliziranite postrojki za konstrukcioniot otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii, tolku tro{ocite za betonskite ispusti }e ja zgolemat i mnogu pove}e betoniranite ostatoci od urivaweto na stambenite konstrukcii }e bidat  reprocesirani povtorno kako agregati za asfaltiraweto na pati{tata ili pak za sli~na upotreba.

Betonskiot otpad, istotaka, mo`e povtorno da se upotrebi kako konstrukcionen materijal za gradewe na nova konstrukcija. Dolgo vreme parcijalnite koli~estva na beton koi {to se tovarele na transportnite kamioni predizvikuvale golemi problemi vo odnos na nivnoto odlagawe. 	Fabrikite za me{awe na betonot postavile mnogu inovativni re{enija niz godinite koi {to imaat za cel da go izbegnat kreiraweto na otpadot – kako primer za toa slu`i samata upotreba na koli~estvata od beton koi {to se nameneti za povtorno procesirawe, za proizveduvawe na betonski potporni blokovi ili pak betonski blokovi za podelba na avtopatite, ili pak za izmivawe na nestalo`eniot beton taka {to }e mo`e da se vratat koli~estvata na suroviot agregat za da mo`e tie povtorno da se re-upotrebat. Vo poskoro vreme, postoji intenziven progres na betonskata tehnologija so koja {to se vr{i reducirawe na ovoj otpad. Dostapni se onie betonski dodatoci koi {to go usporuvaat stalo`uvaweto na betonot tolku efektivno {to parcijalnoto koli~estvo na beton mo`e da se donese povtorno vo fabrikata za podgotvuvawe na betonskata me{avina i da se za~uva preku no} ili preku vikendite – a potoa da se reaktivira za negovata upotreba.

Vo onie slu~ai kade {to e vozmo`no upotrebuvawe na ispu{tenite betonski komponenti namestoto istureniot beton za betonirawe, se otvara mo`nosta za iskoristuvawe na prednosta vo vrska so generiraweto na betonskiot otpad. Ovde mo`e da se izvr{i procenka na koli~estvata na raspolo`liviot materijal, da se iskoristat dostapnite materijali so istivremena kontrola na uslovite kaj proizvotstvenite procesi na ispu{tenite betonski produkti. Pri dizajniraweto na konstrukciite, povisoka cvrstina na materijalot mo`e da se postigne i so upotrebuvawe na pomalku materijal. Naprimer, bazi~niot sistem od superiorna yidna konstrukcija gi zamenuva tipi~nite yidovi napraveni od isturen beton so toa {to upotrebuva samo tretina od koli~estvoto na beton koe {to se upotrebuva pri konstruiraweto na tipi~nite yidovi. Postoi mo`nost da se izvr{i povnimatelna kontrola vrz ispustite na otpadna voda kaj centraliziranite postrojki za procesirawe na ispustite od beton, otkolku na samoto mesto.

Postoi i drug interesen trend kaj procesite koi {to imaat za cel da go minimiziraat generiraweto na betonskiot otpad, a toj trend se odnesuva na ideata za dizajnirawe na grade`ni postrojki koi {to }e mo`at da proizveduvaat re-upotrebliv beton, odnosno beton koj {to }e mo`e povtorno da se upotrebuva. Nacionalnata Asocijacija na betonski yidari raboti na proekt za sozdavawe na me|usebno sostavuva~ki blokovi koi {to se odlikuvaat so specifi~en dizajn koj {to vklu~uva nivno povtorno re-upotrebuvawe.  Iako ovie specifi~no dizajnirani blokovi ne se seu{te pu{teni na pazarot, vakviot tip na razmisluvawe vo smisla na dizajnot, pretstavuva golem ~ekor napred.

Pra{awa koi {to se odnesuvaat na za{titata na zadravjeto

Kaj procesite kade {to se raboti so betonski smesi treba da se obrne vnimanie na visokata alkalna sredina na betonot koja {to mo`e da predizvika problemi na ko`ata i kako posledica na vakvoto vlijanie vo ovie procesi treba da se prevzemat soodvetni merki za za{tita na ko`ata na vrabotenite. Kako preventivni merki mo`at da se navedat koristeweto na gumeni rakavici, ~izmi i soodvetna rabotni~ka obleka koi {to pretstavuvaat tipi~no koristeni preventivni merki.

Betonot, po negovoto stvrdnuvawe vo glavno e bezbeden i ne e opasen po zadravjeto na lu|eto. Vo betonot se dodavaat razni hemikalii za podobruvawe na negovite svojstva kako posledica na brziot razvoj na tehnolo{kite proizvotstveni procesi za beton. Tie se vo pravec na sproveduvawe na podobra kontrola nad proizvotstvenoto vreme, plasti~nosta, volumenoznosta, vodenata sodr`ina, otpornosta kon zamrznuvawe, cvrstinata i bojata na betonot. Agensite ili pak supstanciite koi {to se dodavaat vo beton smesata za dobivawe na super plasi~ni svojstva, pri {to vklu~uvaat hemikalii kako {to se sulfoniranite melamin–formaldehidi i sulfonirani naftalen formaldehid kondenzati. Smesite vo ~ij {to sostav vleguva vozduhot funkcioniraat preku inkorporirawe na vozduhot vo betonskata smesa so {to se sozdava otpornost kon temperaturnite promeni koi {to se odnesuvaat na ciklusite na zamrznuvawe- topewe i gi podobruvaat celokupnite svojstva na betonot. 	Ovie dodatoci, voobi~eno, se dodavaat na cementot, taka {to betonot od ovoj tip e identifikuvan so bukvata A (Tip IA). Ovie materijali vklu~uvaat razli~ni tipovi na neorganski soli (soli od drvenata smola i soli na sulfoniran lignin), zaedno so drugi posomnitelni hemikalii kako {to se alkalni benzen sulfonati i metil-ester- deriviran kokamid dietanolamin.

Zaradi dene{niot dizajn na betonskata me{avina postoi pri~ina za ispu{tawe na mali koli~estva na formaldehidni gasovi i gasovi od drugi hemikalii vnatre vo stambenite prostrii zaradi prisustvoto na vakvite hemiski dodatoci vo betonot. Za `al, nevozmo`ni se obidite od proizvoditelite na betonskite smesi da se doznaat to~nite hemikalii koi {to gi koristat kako dodatoci vo betonskata smesa. Asfaltno impregniranite ekspanzioni polniteli, nekoga{ na povr{inata na tenkite betonski plo~i nanesuvaat soodvetni agensi koi {to go reduciraat isparuvaweto na vodata, specijalni masla za betonskite materijali i odredeni materijali za zape~atuvawe i tretman na krajniot proizvod koj e vo forma na tehnki betonski plo~i i yidovi. Ovie dodatoci mo`e da predizvikaat zdravstveni problemi kaj nekoi lu|e koi {to se ostelivi na hemikalii.

Betonskite podovi i yidovi koi {to sodr`at vlaga mo`at da predizvikaat pojava na muvla, koja {to mo`e da predizvika seriozni zdravstveni problemi kaj lu|eto osetlivo zdravje. Obi~no postojat dva izvori na vlaga vo betonot: vlaga koja {to doa|a od okolnata po~va na betonot i vlaga koja {to doa|a od vnatre{nata strana na prostoriite i se kondenzira na ladnata povr{ina na betonot. Za da se eliminiraat prethodno navedenite pri~ini, treba da se obezbedi drobra drena`a okolu betonskata konstrukcija, otpornost kon vlaga ili vodootpornost na nadvore{nite konstrukcioni betonski yidovi pred da se sprovede nivnoto polnewe i formirawe, postavuvawe na sloj od izdrobeni kamewa pod tenkite betonski plo~i ( i ako e mo`no za{titeni od betonot so sloj od pesok). Za da se reducira afinitetot na betonot kon kondenziraweto na voda na negovata povr{ina, se vr{i negovo izolirawe. Vo severnite zemji kade {to ima poniski temperaturi, na nadvore{nata povr{ina od betonskite konstrukcioni yidovi ili pod betonskite tenki plo~i se nanesuva vcvrsnata pena koja {to ima za cel da ja za~uva vnatre{nata  temperatura na betonot na odredeno nivo za da ne da dojde do kondenzirawe na vlagata. So postavuvawe na soodvetna izolacija od vnatre{nata strana na betonskite yidovi i plo~i se vr{i spre~uvawe na vlagata da dopre do betonskta povr{ina. Vo ju`nite zemji, kade {to ima pogolem procent na vlaga za{titata od muvla i vlaga na betonskite konstrukcii e poote`nata.

VIII.3   Merki za namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata okolina

VIII.3.1    Merki za emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)

Vo ovoj del, tehnikite i merkite koi {to treba da se prevzemat vo vrska so spre~uvawe na rasprostranuvaweto i kanaliziraweto na pra{inata koja se sozdava pri samiot poces. Potrebnite informacii koi {to mo`e da se prika`at vo ovoj kontest, mo`e istotaka da se pronajdat i vo BREF-tehnikite koi {to se odnesuvat na emisiite pri procesot na odle`uvawe na surovinata i BREF-tehnikite koi {to se odnesuvaat na tretmanot na otpadnite vodi ili gasovite/sistemite na menaxirawe.

- Separacioni/filter sistemi

Vo ovoj del na objasnuvaweto na BAT tehnikite se pravi opis na onie tehnikiti koi {to se upotrebuvaat vo procesot na otstranuvawe na pra{inata. Kako dodatok na ovie tehniki mo`e da se zabele`i deka opisot na tehnikite koi {to vr{at pro~istuvawe na izduvnite gasovi, ne se soodvetni samo za eliminacija na SOX, HF i HCl, tuku i za otstranuvaweto na prisutnata pra{ina.

- Centrifugalni separatori

Otstranuvaweto na ~esti~kite na pra{ina od ispu{teniot gas se vr{i preku centrifugalen separator, so pomo{ na centrifugalno odvojuvawe na ~esti~kite od vozduhot taka {to se vr{i nivno prilepuvaat za yidovite od ovoj centrifugalen separator, a potoa se odvojuvaat od dnoto na separatorot. Centrifugalnite sili mo`e da se pottiknat preku nadolno naso~uvawe na protokot na gasot pri {to opi{uva spiralna traektorija na dvi`ewe niz cilindri~niot sad (ciklonskiot separator) ili pak ova dvi`ewe mo`e da se predizvika preku rotira~kiot naso~uva~ koj {to e del od ovaa separativna edinica (mehani~ki centrifugalen separator).

Efekti

- funkcioniraweto na separatorite predizvikuva golemi emisii na 	bu~ava

- potro{uva~kata na elektri~nata energija se zgolemuva so 	instalirawe na dodatniot rotira~ki naso~uva~

- pri sproveduvawe na procesite koi {to se odnesuvaat na 	odr`uvaweto na opremata, mo`e da dojde do zgolemeno koli~estvo na 	otpaden materijal.

Podatoci vo vrska so funkcioniraweto na samiot proces

Centrifugalnite separatori vr{at podobro odvojuvawe na pra{inata vo slu~ai koga vozduhot e pozagaden, no toa treba da bide vo onie granici na negovo zagaduvawe vo koi nema da dojde do zaglavuvawe na ma{inata za separacija.

Primenlivost

Efikasnosta vo odnos na pro~istuvaweto na vozduhot koe {to se vr{i od strana na gasnite separatori  ne e dovolo golema za da mo`e da sprovede takvo pro~istuvawe na vozduhot koe {to }e odgovara na barawata postaveni za soodvetnata industrija. Zaradi ovie pri~ini tie se koristat kako pred-separatori.

Ekonomi~nost

Sobiraweto i obnovuvaweto na izdvoenata pra{ina so pomo{ na separatorite za pra{ina  mo`e da dovede do reducirana potro{uva~ka na surovinskiot materijal.

- Filteri vo forma na kesi

Ovoj tip na filtri funkcionira taka {to, vozduhot koj {to e poln so pra{ina pominuva niz niv i pri toa vr{i natalo`uvawe na pra{inata na samata povr{ina na filtrite taka {to se formira talog vo forma na kola~. Fabrikite koi {to poseduvaat pro~istuva~ki sistemi bazirani na filter }esi imaat visoko razviena sposobnost za zadr`uvawe na pra{inata, so voobi~aeno vrednost na zadr`uvawe od 98 do 99%, vo zavisnost od tipot na ~esticite, na prisutnata pra{ina.

Efekti koi {to se postignati niz pove}e mediumi

- samoto rabotewe na separatorite koi se baziraat na filtracija so pomo{ na filter }esi, mo`e da predizvika emisii na bu~ava i zgolemena potro{uva~ka na energija, koja pak se dol`i na padot na visokiot pritisok

- koga se sproveduvat procesite na odr`uvawe na opremata i nivna popravka, mo`e da dojde do javuvawe na pogolema koli~ina na otpadni materii.

Filter }esite koi {to vlu~uvaat i funkcija koja {to se odnesuva na sopstveno pro~isuvawe, treba taka da se instaliraat za da mo`at da pro~istuvaat koli~ina na vozduh koj {to se meri vo odnos na specifi~nata filter povr{ina za vlezen protok koja {to treba da bide so golemina ne pomala od 2 [Nm3/(m2 x min)], taka {to }e mo`e da se odredat koncentraciite na ~ist vozduh. Sobiraweto, odvojuvaweto i povtornata upotreba na odvoenata pra{ina vr{i namaluvawe na potro{uva~kata na surovinski materijali.

Filter }esite se konstruirani taka {to ne mo`at da izdr`at zagrevawe na povisoki temperaturi, a ova niven nedostatok osobeno se odnesuva na temperaturite na vla`nite ispusni gasovi koi {to se blizu do temperatrata na nivno kondenzirawe. Mnogu zna~ajno e da se ima vo predvid ova svojstvo na filter }esite vo slu~aj da dojde do pojava na zapu{uvawe na filter }esite taka {to }e se ote`ni nivnoto posledovatelno su{ewe i ~istewe, pri {to kako posledica e pojavuvaweto na tvrda kora vo filter }esite. Ova drasti~no }e gi zgolemi tro{ocite koi {to se odnesuvaat na odr`uvaweto i potro{uva~kata na elektri~na energija, kako i zgolemuvawe na vremeto na proizvodstveniot proces.

Primenlivost

Filter }esite za otstranuvawe na pra{inata od izduvnite gasovi, mo`e vo princip da se primenat vo site sektori na ovaa industrija, a posebno pri odvivaweto na operaciite koi {to ispu{taat golemo koli~estvo na pra{ina (kako {to se procesite na: obespra{uvawe na silosite koi {to se nameneti za ~uvawe na suviot surovinski materijal, vo operaciite kade {to se vr{i podgotovka na surovinskiot materijal). Ponekoga{ vo vakvite slu~ai se upotrebuva i kombinirano funkcionirawe so pred filtrite od ciklonite.

- Separatori na vla`na pra{ina

Vla`nite separatori funkcioniraat na toj na~in taka {to vr{at otstranuvawe na pra{inata od protokot na ispusnite gasovi preku dopir na gasot so te~nosta koja {to e nameneta za triewe na razli~ni povr{ini (obi~no se upotrebuva vodata), taka {to ~esti~kite na pra{ina }e se zadr`at vo te~nosta i potoa }e mo`e da se otstranat so nivno ponatamo{no odmivawe. Vla`nite separatori se klasificiraat vo razli~ni tipovi na filtri vo zavisnost od nivniot dizajn, kako i od nivniot na~in na rabota (naprimer: venturi tip filterot).

Primenlivost

Ovie separatori za vla`na pra{ina se posebno pogodni za reducirawe na vlagata ili emisiite na vla`na pra{ina koi {to proizleguvaat od ispustite na procesot na sprej-su{ewe vo kombinacija so ciklon. Nivnata primena e posebno zna~ajna vo slu~aj ako tie ovozmo`uvaat ponatamo{na re-upotreba na suspenzijata koja e dobiena kako rezultat od procesot na plaknewe.

Ekonomi~nost

Treba da se zeme vo obzir potro{uva~kata na te~nosta za triewe ili te~nosta za plaknewe koga stanuva zbor za operacionite tro{oci. Vo vrska so potro{uva~kata na energija, kako pravilo se zema deka potro{uva~kata na energija od strana na pomalite pogoni koi {to vr{at pro~istuvawe na ispusnite gasovi so pomala koncentracija na pra{ina, e zna~itelno pogolema (merena  na edinica protok) vo odnos na potro{uva~kata na energija vo pogonite koi {to vr{at pro~istuvawe na pogolemi koli~ini so proto~na pra{ina.

- Elektrostatski priemnici (ESP)

Elekstrostatskiot priemnik na ~esticite na pra{ina funkcionira na toj na~in taka {to pra{liviot vozduh pominuva niz komora so dve elektrodi, pri {to prvata elektroda funkcionira na visoka volta`a (do 100kV) i pri toa vr{i jonizirawe na ispusniot gas. Novo formiranite joni brzo se prilepuvaat za ~esticite na pa{ina od ispusniot gas i kako rezultat na ova spojuvawe se vr{i naelektriziruvawe na ovie ~estici od pra{ina. Preku elekrostatskite sili se vr{i odbivawe na naelektriziranite ~estici od prvata elektroda i prilepuvawe na ~esticite za vtorata elektroda kade {to se vr{i nivno natalo`uvawe. Na ovoj na~in ovie ~estici se otstranuvaat od protokot na izduvniot gas.

Primenlivost

Elektrostatskite priemnici se upotrebuvaat vo slu~ai koga imame proizveduvawe na razli~ni tipovi na agregati so pomo{ na procesite na melewe i pe~ewe vo rotacioni pe~ki, kade {to golemite volumenski protoci od ispusni gasovi treba da se tretiraat na visoki temperaturi i kade {to treba da se izvr{i kvalitetna separacija.

VIII.3.2	Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi {to imaat niski emisioni svojstva

Transferiraweto na sogoruva~kiot proces od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na te{ko nafteni goriva (HFO) ili pak od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na cvrsti goriva, vo proces na sogoruvawe koj {to funkcionira vrz baza na gasni goriva  (kako {to se: prirodniot gas, te~en petroleum gas (LPG), kako i vte~netiot priroden gas (LNG)) mo`e da dovede do podobruvawe na efikasnosta na sogoruvaweto, kako i podobruvawe na tehnikata vo pravec na eliminacija na brzite emisii kaj mnogu procesi. Cvrstite goriva obi~no vo procesot na nivno sogoruvawe proizveduvaat siten prav, taka {to so samoto zamenuvaweto na ovoj proces na sogoruvawe so proces na sogoruvawe koj {to raboti vrz baza na gasno gorivo, vo nekoi slu~ai mo`e da ja izbegne potrebata od skapi procesi za reducirawe na emisiite na pra{ina koi {to se karakteriziraat so golema energetska potro{uva~ka. Gasnite breneri se podlo`eni na visoko sofisticirani sistemi za avtomatska kontrola, taka {to ova investirawe rezultira vo za{tedi na gorivo, za~uvuvawe na funkcionalnosta odnosno prodol`uvawe na `ivotniot vek na samite breneri, kako i vo zgolemena redukcija na potro{uva~kata vo odnos na specifi~niot tip energija. Upotrebata na naftenoto gorivo (EL) namesto upotrebata na te{ko nafteno gorivo (HFO) ili pak cvrsto gorivo mo`e da izvr{i redukcija na brzite emisii na neiskoristena toplina dobieni od procesot na sogoruvawe.

Upotrebuvaweto na prirodniot gas, te~niot petroleum, vte~netiot priroden gas ili pak naftenoto gorivo namesto, te{koto nafteno gorivo ili pak cvrstite goriva, vodi kon reducirawe na emisiite na energija koi {to se povrzuvaat so emisiite na SO2 zaradi niskata sodr`ina na sulfur. Isto taka kako vlijatelni faktori vo odnos na prirodniot gas, te~niot petroleum i vte~netiot priroden gas se i nivnite povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod. Tie imaat povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod  za razlika od nivoata na sodr`inski vodorod/jaglerod kaj te{kite nafteni goriva ili pak kaj cvrstite goriva, pa zatoa pri nivnoto sogoruvawe }e se izvr{i pomalo emitirawe na jaglerod dioksid (pribli`no 25% pomalo koli~estvo na emitiran CO2 koga imame slu`aj na sogoruvawe na priroden gas) pri ekvivalentni nadvore{ni emisii na CO2.

Upotrebata na alternativnite odnosno sekundarnite izvori na gorivo, koi {to mo`at da bidat od organsko poteklo, naprimer porciite na bio-gorivoto dobieno od fosilnite ostatocite na meso i koski, kako i od  neorgansko poteklo, naprimer otpadna nafta, rastvori, (kako  naprimer onie rastvori koi {to se upotrebuvaat vo procesite na producirawe proizvodi so razli~en sodr`inski sostav vr{at redukcija na koli~estvoto na surovinskoto fosilno gorivo, kako i na emisiite na CO2.

Ekonomi~nost

Tehnikite koi {to vklu~uvaat promenata na gorivata za sogoruvawe od te{ko nafteni goriva ili cvrsti goriva na goriva so nizok stepen na emisija imaat relativno mali investicioni tro{oci, osobeno vo slu~ai koga ne e vozmo`no dostavuvawe na prirodniot gas do mestoto kade {to se nao÷a instalacijata. Vo vakvi slu~ai treba da se ima at vopredvid ne samo tro{ocite vo odnos na gorivoto tuku i dodatnite tro{oci koi {to se odnesuvaat na transpotiraweto na gorivata od tipot na: vte~net petrolejski gas, vte~net priroden gas i naftenoto gorivo.

VIII.3.3	Merki za gasni komponenti

- Redukcija na vlezot na zagaduva~kite komponenti

Oksidi na sulfur

- upotrebata na surovinskite materijali koi {to imaat niska 	sodr`ina na sulfurni oksidi mo`e vo golema mera da gi namali emisiite na SOX

- vo slu~aj da se upotrebuvaat surovini so golema koncentracija na sulfur, se koristi dodavawe na aditivi koi {to imaat svojstvo da izvr{at namaluvawe na koli~estvoto na sodr`an sulfur vo surovinata (naprimer, pesokot) ili pak kaj sulfurnite glini emisiite na SOX  se namaluvaat preku efektot na rastvorawe

- upotrebata na goriva koi {to imaat niska sodr`ina na sulfur, kako {to e prirodniot gas ili pak vte~netiot petroleum, rezultiraat vo namaleni emisii na SOX

Oksidi na azot

- so minimizirawe na azotnite komponenti vo surovinskite materijali i aditivite mo`e da dojde do namaluvawe na NOX emisiite

Neorganski hlor komponenti

- upotrebata na surovinski materijali i aditivi koi {to imaat niska sodr`ina na hlor mo`at zna~itelno da gi namalat emisiite na hlor vo vozduhot

Neorganskite fluor komponenti

- upotrebata na surovinski materijali i aditivi koi {to imaat niska sodr`ina na fluor mo`at zna~itelno da gi namalat emisiite na fluor vo vozduhot

- ako imame surovinski materijali koi {to imaat visoka sodr`ina na fluor, se koristi dodavawe na aditivi koi {to imaat svojstvo da izvr{at namaluvawe na koli~estvoto na sodr`an fluor vo surovinata ili pak kaj glinite koi {to imaat nizok procent na fluor emisiite na fluor  se namaluvaat preku efektot na rastvorawe.

Isparlivi organski komponenti (VOC)

Minimizacija na organskite komponenti vo surovinite, aditivite, vrzivnite sretstva, i.t.n. mo`at da izvr{at reducirawe na emisiite na isparlivite organski materijali (VOC). Naprimer, so dodavaweto na pra{inata dobiena kako produkt od re`eweto i polietilenot, na surovinskata smesa vo glavno vo onie proizvodni procesi ~ija {to cel e kako kraen produkt da se dobijat porozni produkti, no ovie organski materijali imaat zgolemeni emisii na organskite komponenti koja {to se odnesuva na podatocite od surovinskiot gas koj {to se dobiva pri proizvodstveniot proces kade {to se koristat razli~ni aditivi koi {to imaat za cel da formiraat pori). Emisiite na organskite komponenti, vo princip mo`at da se spre~at so zamenuvawe na ovie aditivi so aditivi koi {to se bazirani na neorganski komponenti koi formiraat pori, kako naprimer, perlit (materijal so pojava na staklesta struktura pri prisustvo na visoki temperaturi koj {to sodr`i 3 - 4% voda. Pri temperatura od 800 do 11000C, materijalot se {iri do veli~ina koja {to e 15 do 20 pati pogolema od originalniot volumen kako rezultat na formiraweto na meuri od pareata koja kako vlaga se nao|a vnatre).

Breneri koi {to emitiraat nisko koli~estvo na NOX

Emisiite na nitrogen oksid proizleguvaat od procesot na pe~ewe na kerami~kite proizvodi, kako naprimer, modificiraweto produktite na temperaturite koi {to se nad 13000C. Ovie emisii na NOX mo`at da se minimiziraat preku postavuvawe na breneri koi {to se karakteriziraat so niska emisija na NOX. Ovie breneri se koristat za da mo`e da se reduciraat vrednostite na temperaturite pri procesot na gorewe a so toa i redukcija na emisiite na tremalniot NOX  i (do nekoja granica) emisiite na NOX koj {to dobien od sogoruva~koto gorivo. Redukcija na NOX istotaka mo`e da se postigne preku dodavawe na vozduh koj {to ima za cel da ja namali temperaturata koja {to se razviva od kontinuiraniot sogoruva~ki plamen ili pak od sogoruva~kite plameni so  pulsira~ko vklu~uvawe na brenerite.

Primenlivost

Primenalt i efikasnosta na ovie breneri zavisi od pove}e faktori, kako {to e naprimer, najvisokata sogoruva~ka temperatura na ovie breneri. Vo nekoi odredeni slu~ai koga temperaturite na sogoruvawe dostignuvaat vrednosti koi {to se povisoki od 1400 0C, mo`e da se javi nedostatok vo smisla na nivna efikasnost. Mo`at da se najdat zna~ajni informacii vo vrska so nivnata efikasnost vo BREF za proizvotstvo na staklo, kade {to se spomenati istotaka i NOX brnerite. Za da se postigne propi{aniot kvalitet na krajniot produkt, koristeweto na ovie NOX brneri e ograni~eno.

VIII.3.4	Merki za otpadna voda od procesot

- Vodata upotrebena kako surovinski materijal

Vodata e mnogu va`en surovinski materijal vo grade`nata industrija, no koli~inite na upotrebena voda variraat razli~no kaj razli~ni sektori i procesi. Vodata koja {to se dodava direktno vo betonskata i asfaltnata smesa ne rezultira kon sozdavawe na problemi so otpadnata voda, taka {to ovaa voda posledovatelno isparuva vo vozduhot vo fazite na proizvodstvo. Otpadnata voda od procesot vo glavno se generira preku ispu{tawe na materii i nivnoto suspedndirawe vo tekovnata voda za vreme na razli~nite fazi od proizvodstveniot proces.

- Voda koja {to se upotrebuva kako reagens za ~istewe

Vodata se koristi za da se izvr{i ~istewe na instalacijata, osobeno vo onie delovi kade {to se vr{i podgotovka na surovinski materijal i dotur vo dozerite i pri samata rabota na instalacijata.  ^isteweto e operacija vo koja {to se koristi pogolem del od raspolo`livata koli~ina na voda, koja {to potoa se prerabotuva odnosno se tretira taka {to mo`e da se upotrebi pove}e pati za vreme na procesot na ~istewe.

- Pri~inite i re{enijata koi {to se nudat vo pravec na redukcija na emisiite i potro{uva~kata na otpadna voda vo procesot

Pri~inite za tretirawe na isustite na voda od proizvodstveniot proces se odnesuvaat na namaluvaweto na potro{uva~kata na voda i na realiziraweto na minimalni emisii na otpadna voda koja {to proizleguva od proizvodstveniot proces. Za da se mo`e da se realiziraat prethodno navedenite celi, vo proizvodniot proces treba da se vklu~at tretman sistemi za prerabotka na otpadnata voda, kako i da se prevzemat soodvetni merki za optimizacija na ovie ispusti.

- Sistemi za tretman na otpadnite vodi

Potrebnite informciite koi {to se vo ovoj kontekst mo`at da se najdat vo BREF koi {to se odnesuvaat na voobi~aenite sistemi za tretman/menaxirwe so otpadnata voda i otpadniot gas od sektorite kade {to se odvivaat hemiskite reakcii.

Tretman sistemi za otpadna voda od glavniot proces:

Sedimentacioniot proces (natalo`uvawe): Ovoj proces ima za cel da izvr{i oddeluvawe na cvrstite ~estici od vodata so pomo{ na gravitacionite sili. Konstruirani se razli~ni vidovi na separacioni rezervoari ili rezervoari za talo`ewe koi {to mo`at da imaat pravoagolna, kru`na ili lamelarna forma.

Filtracija: Procesot na filtracija vklu~uva separacija na suspendiranite cvrsti ~estici od te~nosta taka {to vr{i propu{tawe na suspenzijata niz porozen medium  koj {to gi zadr`uva cvrstite ~estici, a ja propu{ta na vodata. Filtrite koi {to ovde se upotrebuvaat se od tipot na: dlabinsko pro~istuva~ki filtri, filter presi i rotacioni vakum filtri.