V. RAKUVAWE SO MATERIJALITE

S O D R @ I N A

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite na Betonska 	baza I Zvegorska reka..........................................................................................2

V.2 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo 	instalacijata.......................................................................................................5

V.3 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata na 	Betonska baza I Zvegorska reka.....................................................................10

V.4 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata na 	Betonska baza II Zvegorska reka.....................................................................11 V.5 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite na Asfaltna 	baza  Zvegorka reka...........................................................................................14

V.6 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata na 	Asfaltna baza Zvegorska reka......................................................................16

V.7 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite na Betonska 	baza Orizari.......................................................................................................19

V.8 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata na 	Betonska baza Orizari....................................................................................22

Prilog IV

- Aneks 1 Tabela V.2.1

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi vo Betonska Baza Zvegorska reka

1. Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na agregat (surovina) vo Granit Del~evo Betonska baza Zvegorska reka se vr{i na otvoren prostor, cement (surovina)se skladira vo zatvoreni metalni silosi, za{titeni od atmosferski vlijanija. Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite posle pripremata  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat (na gradili{te).

Vo Granit Del~evo Betonska baza Zvegorska reka gi imame slednite magacini:

- Magacin za droben agregat,   na otvoren prostor

- Magacin za cement-surovina, vo zatvoreni metalni silosi 2 h 60 toni.

- Magacin - Bunar-rezervoar za voda

2.Uslovi na skladirawe

- Magacin za  droben agregat  (surovina), postaven e vo vid na poluprese~ena zvezda, na otvoren prostor, pod atmosfersko vlijanie. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa.  Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

- Magacin za cement, se skladira vo dva metalni silosi, za{titen od atmosfersko vlijanie, dodeka doziraweto od silosite do vaga, se vr{i so pol`esti transporteri. Cementot smesten vo silosite nikako ne smee da dojde vo kontakt so vlaga od vozduhot, se koristi zatvoren sistem na transport i zatoa se e dobro zadihtuvano.

- Bunar-rezervoar za voda, e betoniran rezervoar so koj se obezbeduva  potrebna koli~ina na voda,

- za nezavisna  rabota na betonskata baza, od rekata Bregalnica so pumpa.

3. Transportni sistemi vo pogon, magacini (silosi)

Transportni sistemi koi se koristat vo Granit Del~evo Betonska baza Zvegorska reka :

- Transporten sitem za dotur na agregat do dozer na  razdelna zvezda e t.n. skreper. Skreper se koristi za mehanizirawe na transportni operacii vo magacini za nasipni materijali, za koi {to eventualnoto razdrobuvawe na materijalot pri prenesuvawe ne se od nekoe zna~ewe. Glaven del na uredot e skreper pricvrsten od dvete strani, vo dve nasoki, koi soodvestvuvaat na raboten i prazen od. Skreperot vsu{nost pretstavuva ,,figurativno ka`ano,,  metalna kofa bez predna strana i dno, koj {to koga se tegne zagrabuva opredeleno koli~estvo na materijalot i go prenesuva do priemnoto mesto. Posle ova sleduva prazen od i povtoruvawe na ciklusot.

Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa.

- Transporten sistem za dotur na pra{kasta surovina cement, vo proces za proizvodstvo na beton  e pol`est transporter koj e izveden vo zatvoren sistem. Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos i gi ima dva, a nivnata uloga e da transportiraat cement od silosite vo vaga za cement. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za cement. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

- [ini po koi  se dvi`i korpata za merewe na agregat, posle merewe do me{alkata. Doziraweto na droben agregat se vr{i vo korpa, kade se dozira od ~etirite bunkeri po soodvetni frakcii rasporedeni vo centarot na poluprese~ena zvezda preku avtomatski pneumatski ventili. Korpata posle mereweto na vaga posebno za sekoja frakcija, avtomatski se nosi preku {ini do me{alka. Posle isturaweto na agregatot vo me{alkata, korpata se vra}a nazad na po~etna pozicija za sledniot ciklus na polnewe. Korpata na skreperot mo`e da povle~e 200 kgr. od materijalot.

Transportni sredstva koi se koristat vo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza Zvegorska reka, vo procesot na proizvodstvo na beton se kamioni-mikseri.

4.  Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Rakuvaweto na vleznite materijali e izvedeno avtomatski so namesteni vrednosti na potrebnite koli~ini na vagite koi treba da bidat izmereni i dozirani vo me{alkata. Ova se odnesuva na droben agregat, cement i vodata.   Samo dodatoci - aditivi se dodavaat ra~no dodeka trae procesot na dozirawe na agregat.

V.2 OPIS NA UPRAVUVAWETO SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

1.Vidovi otpad

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

  - Komunalen cvrst otpad

Komunalen cvrst otpad e otpadot {to se sozdava vo sekojdnevniot `ivot i rabota vo stanbeni, dvorni, delovni i drugi prostorii i povr{ini i toa: ku}ni otpadoci od razli~ni vidovi, otpadoci od hrana, gradinarski, ovo{ni i drugi zemjodelski kulturi, hartija, kartonska ambala`a, krpi, razni drveni, metalni, stakleni, porcelanski, ko`ni, plasti~ni i gumeni predmeti i na niv sli~ni ne{tetni otpadoci.

- Tehnolo{ki otpad

Tehnolo{ki otpad e otpadot {to nastanuva vo proizvodnite procesi vo industrijata (industriski), otpad {to nastanuva vo instituciite, uslu`nite dejnosti, a po koli~inite, sostavot i svojstvata se razlikuva od komunalniot.

Soglasno napravenite analizi, tehnolo{kiot otpad koj se producira vo industriskite kapaciteti iznesuva okolu 65 000 toni godi{no, a 130 000 toni godi{no tehnolo{ki otpad koj se producira vo tehnolo{kite procesi vo industrijata se deponira vo ramkite na industriskite kapaciteti.

Stagnatnite procesi koi ja zafatija te{kata industrija vo R. Makedonija vo poslednite godini dovedoa do redukcija na produciranite koli~ini na tehnolo{ki (industriski) otpad. Karakteristi~no e da se istakne deka pravnite subjekti vo ovaa oblast ne raspolagaat so sistemi za sobirawe i tretirawe na tehnolo{kiot (industriski) otpad.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad soglasno ~lenot 11 od Zakonot za odr`uvawe na javnata ~istota, sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad e otpadot {to se sozdava so izveduvawe na grade`ni, industriski, prerabotuva~ki i zanaet~iski raboti koi nemaat svojstvo na komunalen cvrst i tehnolo{ki otpad i toa: grade`en otpaden materijal, zemja, zgura, kal (inertna ili ne{tetna), kamewa, kerami~ki kr{, sanitarni uredi i sl.

Pravnite subjekti i fizi~kite lica koi go produciraat ovoj vid na otpad se zadol`eni sami da go otstranuvaat, transportiraat i deponiraat na prostori opredeleni za taa cel.

Vo celina, grade`nata industrija mo`e da se smeta odgovorna za poklopuvawe na ~etiri vidovi otpad:

1. grade`en otpad (neiskoristeni i rasipani materijali od grade`nite lokacii);

2. otpad od ru{ewe (otpad proizveden od ru{ewe na zgradi ili civilni strukturi);

3. iskopani kamewa i zemja;

4. izramnuvawe na pati{ta i podlogi (rezultat na odr`uvawe na pati{tata).

2.Postoe~ki sistemi za sobirawe na otpad i aran`mani za odlagawe

- Komunalen cvrst otpad

Vo pove}eto op{tini se osnovani javni pretprijatija za organizirano sobirawe na otpadot. Karakteristi~no e deka osven sanitarnata deponija za komunalen cvrst otpad “Drisla”, vo pogolemiot broj vo drugite op{tini se koristat nelegalni lokacii za deponirawe na otpadot so tehnologii koi {to ne soodvetstvuvaat na sovremenite trendovi.

Kako rezultat na ova, dodeka organiziranite naselbi mo`at da se najdat vo blizina na pove}eto pogolemi naselbi, perifernite oblasti se karakteriziraat so brojni pomali divi deponii (10 m3 - 100 m3) so ekstenzivno nekontrolirano frlawe na otpadoci. Treba da se zabele`i deka i pokraj toa {to mnogu od postoe~kite deponii se organizirani od strana na op{tinite, pove}eto od niv se nezakonski.

- Tehnolo{ki otpad

Spored postoe~kata zakonska ramka i zemaj}i go predvid faktot deka, so isklu~ok na “Drisla” (koja nema ovlastuvawe da prima industriski otpad) site postoe~ki deponii se nezakonski, ne postojat zakonski deponii koi se osposobeni da primaat industriski otpadoci. Nasproti toa, mnogu od organiziranite deponii so koi stopanisuvaat op{tinite prifa}aat industriski otpad. Vakviot otpad se proizveduva glavno od pomalite industriski pretprijatija koi imaat sopstveni deponii.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad se deponira glavno na deponiite za komunalen cvrst otpad vo R. Makedonija. Ne postojat jasni dokazi za nivoto na reciklirawe, iako e mo{ne verojatno deka se odviva nekoj vid na neformalno reciklirawe.

3.Strategija na upravuvawe so otpad

Strategijata na upravuvawe so otpadot obi~no gi opfa}a slednite ~ekori:

| I ~ekor | minimizirawe na otpadot (najdobar izbor) |
| --- | --- |
| II ~ekor | povtorna upotreba |
| III ~ekor | reciklirawe |
| IV ~ekor | spaluvawe so dobivawe na energija |

| V ~ekor | spaluvawe |
| --- | --- |

| VI ~ekor | odlo`uvawe na deponija (posleden izbor) |
| --- | --- |

V.3 Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na instalacijata Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I Zvegorska reka.

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza I Zvegorska reka se obrnuva vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   -  Del~evo

- Sanitarnite vodi se opfateni so kanalizacionen odvod od sanitarenite  jazli kon dve septi~ki jami dodeka proektot za priklu~uvawe kon kanalizacijata  na gradot Del~evo e pred realizacija.

- Me{alkata posle odreden ciklus na prigotvuvawe na beton vo me{alkata i ispu{tawe na beton vo kamion-mikser, se mie so voda. Pri mieweto na me{alkata se ispu{taat okolu stotina litri na t.n. cementno mleko vo talo`nik. Se raboti za koli~ina od stotina litri voda so rastvoren cement koj zaostanal na zidovite na me{alkata pri prigotvuvaweto na betonot. Na Betonskata baza I Zvegorska reka ima talo`nik so koj mo`e da se opfatat ovie koli~ini na rastvoreno cementno mleko. Na Betonskata baza II Zvegorska reka nema  talo`nik tuku ima zemjan kanal so koj se nosat ovie koli~ini na rastvoreno cementno mleko vo talo`nikot na Betonska baza I .

V.4   Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosti na          instalacija Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza II Zvegorska reka.

Spored prirodata na materijalite  (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza II Zvegorska reka se obrnuva vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   -  Del~evo

- Sanitarnite vodi se opfateni so kanalizacionen odvod od sanitarenite  jazli kon dve septi~ki jami dodeka proektot za priklu~uvawe kon kanalizacijata  na gradot Del~evo e pred realizacija.

- Me{alkata posle odreden ciklus na prigotvuvawe na beton vo me{alkata i ispu{tawe na beton vo golema korpa (ili mikser kamion), se mie so voda. Pri mieweto na me{alkata se ispu{taat okolu stotina litri na t.n. cementno mleko. Se raboti za koli~ina od stotina litri voda so malku rastvoren cement koj zaostanal na zidovite na me{alkata pri prigotvuvaweto na betonot. Na Betonskata baza II Zvegorska reka nema  talo`nik tuku ima zemjan kanal so koj se nosat ovie koli~ini na rastvoreno cementno mleko vo talo`nikot na Betonska baza I .

OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1.  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod,lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni / mese~no | m³/mese~no |  |  |  |
| 1 | 10.13.14 | Od miewe na me{alka posle polnewe na mikser,dokolku ima vremenska razlika do sledno polnewe na mikser | 0,18 toni | 2,0 toni |  |  | Ne se odlo`uva, |
| 2 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,1 m³ | 1,2 m³ |  |  | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Del~evo |

1.Otpaden materijal: Otpad od beton i mil od beton

Ime na otpadot: Rastvoren vo voda cement, vo vid na cementno mleko

Opis na priroda na otpadot: Otpad koj se sozdava koga se mie me{alkata

Izvor: Me{alka

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Otpadnata te~nost kako cementno mleko se vpiva vo po~vata.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:              2 toni godi{no

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad : Mil (talog) od  cementno mleko.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.14   - Otpad od beton i mil od beton

2.Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot: Hartija, pvc-{i{iwa  i dr

Opis na priroda na otpadot: Otpad sozdaden od vraboteni.

Izvor: Vraboteni

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se sobira vo metalen kontejner vo ramki na instalacijata

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  1,2 m ³ godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Celuloza, razni plastiki i dr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - Izme{an komunalen otpad

V.5   Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi vo Asfaltna baza Zvegorska reka

  - Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na surovinite vo Granit  XI  Gradili{te Del~evo Asfaltna baza Zvegorska Reka se vr{i na otvoren prostor.

Skladiraweto na agregat (surovina) vo Granit  XI  Gradili{te Del~evo Asfaltna baza Zvegorska Reka se vr{i na otvoren prostor, bitumen  (te~na  surovina) se skladira vo metalni rezervoari, za{titeni od atmosferski vlijanija. Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite posle pripremata  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat (na gradili{te).

Vo Granit  XI  Gradili{te Del~evo Asfaltna baza Zvegorska Reka gi imame slednite magacini:

- Magacin za droben agregat,   na otvoren prostor

- Magacin za bitumen-surovina, vo  metalni rezervoari

- Magacin za filer - metalen silos (15m³)

2.Uslovi na skladirawe

- Magacin za  droben agregat  (surovina), postaven e na otvoren prostor, pod atmosfersko vlijanie. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku metalni bunkeri dozatori od 3 m ³.

- Magacin za filer, se skladira vo metalen silos, za{titen od atmosfersko vlijanie, dodeka doziraweto od silosot do vaga, se vr{i so pol`est transporter. Filerot smesten vo silosite  ne smee da dojde vo kontakt so vlaga od vozduhot, se koristi zatvoren sistem na transport i zatoa se e dobro zadihtuvano.

- Rezervoari za bitumen , se metalni  rezervoari so kapacitet od ... toni so koi se obezbeduva koli~ina za nezavisna  rabota na asfaltnata baza.

- Rezervoari za mazut se metalni cisterni vo koi se ~uva gorivoto za baraban-su{arata.

- Razervoari za nafta se metalni cisterni vo koi se ~uva gorivoto za pe~kata za zagrevawe na termi~koto maslo, som koe se zagreva bitumenot i mazutot.

3. Transportni sistemi vo pogonite , magacinite

Transportni sistemi koi se koristat vo pogonite na Granit  XI  Gradili{te Asfaltna baza Zvegorska Reka Del~evo se :

- Transportni lenti mali i golema

- Kofi~ast elevator za podignuvawe na zagrean materijal

- Pol`avest transporter za transport na pra{kast materijal

Transportni sredstva  koi se koristat vo Granit  XI  Gradili{te Del~evo  Asfaltna baza Zvegorska Reka se bager dodava~ za agregat i kamioni za transport na gotov asfalt.

4.Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Rakuvaweto na vleznite materijali e izvedeno so vizuelna kontrola na  namesteni vrednosti na potrebnite koli~ini na vagite koi treba da go  izmerat agregatot i taka meren se dozira na transportnite lenti. Avtomatski se namesteni vrednostite na potrebnite koli~ini na surovinite koi treba da bidat izmereni vo  vagite i dozirani vo me{a~ot.   Ova se odnesuva na droben isu{en i niz sito pominat agregat, bitumen i filer. Posle me{aweto vo me{alka koe trae pomalku od minuta podgotveniot asfalt se istura vo koli~ka. Koli~kata se dvi`i po {ini i doa|a do silos za gotov asfalat, kade se isturaat pove}e koli~ki so gotov asfalt. Otkako }e se sobere odredena koli~ina za eden kamion se polni kamionot i se nosi na potrebnata destinacija za vgraduvawe na gradili{te.

V.5   Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na fabrikata Granit  XI  Gradili{te Asfaltna baza Zvegorska Reka Del~evo

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit  XI  Gradili{te Asfaltna baza Zvegorska Reka Del~evo, se obrnuva posebno vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie Komunalec  pri JP  ,,Bregalnica,,    -  Del~evo  (vidi Betonska baza Zvegorska reka).

- Otpadna pra{ina  koja se sozdava pri proces na obezpra{uvawe posle tretman vo sistem za obezpra{uvawe se odlo`uva vo ramki na instalacijata  od kade se nosi i se upotrebuva vo tamponira~ki sloevi pri gradewe.

OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1.  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

Postrojka: Granit XI Gradili{te Del~evo Asfaltna baza Zvegorska reka

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod,lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni ili m³/ mese~no | Toni ili m³/godi{no |  |  |  |
| 1 | 01.04.08 Otpadna pra{ina | Od otpra{uvawe na sistem za dozirawe i su{ewe na agregat | Iskustveno treba da se sozdava 1,3 toni | Iskustveno treba da se sozdava 15,5 toni |  |  | Otpadnata pra{ina se odlo`uva vo posebna deponija vo ramki na instalacijata od kade se nosi i se upotrebuva vo tamponira~ki sloevi pri gradewe. |
| 2 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,2 m³ | 2,2 m³ |  |  | Se nosi na gradska deponija od stran ana javnoto komunalno pretprijatie Komunalec JP Bregalnica Del~evo |

1.Otpaden materijal: Otpadna pra{ina od otpra{uvawe

Ime na otpadot: Otpadna pra{ina

Opis na priroda na otpadot: Otpad koj se sozdava koga se vr{i otpra{uvawe na sistemot na dozirawe i su{ewe na materijalot

Izvor: Sistem na dozirawe i su{ewe

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe:

Otpadnata pra{ina se odlo`uva vo posebna deponija vo ramki na instalacijata od kade se nosi i se upotrebuva vo tamponira~ki sloevi pri gradewe.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:             15,5 toni

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad : Otpadna pra{ina od varovnik CaCO3.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 01.04.08 otpadna pra{ina poinakva od onaa vo 01.04.07

2.Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot: Hartija, pvc-{i{iwa  i dr

Opis na priroda na otpadot: Otpad od vraboteni.

Izvor: Vraboteni

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se sobira vo metalen kontejner vo ramki na instalacijata

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  2,2 m ³ godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Celuloza, razni plastiki i dr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - Izme{an komunalen otpad

V.7 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi vo Betonska baza Orizari

1. Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na agregat (surovina) vo Granit Del~evo Betonska baza Orizari se vr{i na otvoren prostor, cement (surovina)se skladira vo zatvoreni metalni silosi, za{titeni od atmosferski vlijanija. Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite posle pripremata  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat (na gradili{te).

Vo Granit Del~evo Betonska baza Orizari gi imame slednite magacini:

- Magacin za droben agregat,   na otvoren prostor

- Magacin za cement-surovina, vo zatvoreni metalni silosi 2 h 60 toni.

- Magacin za voda - Betoniran rezervoar za voda 24 m³

2.Uslovi na skladirawe

- Magacin za  droben agregat  (surovina), postaven e vo vid na poluprese~ena zvezda, na otvoren prostor, pod atmosfersko vlijanie. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa.  Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 12-15 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

- Magacin za cement, se skladira vo dva metalni silosi, za{titen od atmosfersko vlijanie, dodeka doziraweto od silosite do vaga, se vr{i so pol`esti transporteri. Cementot smesten vo silosite nikako ne smee da dojde vo kontakt so vlaga od vozduhot, se koristi zatvoren sistem na transport i zatoa se e dobro zadihtuvano.

- Rezervoar za voda, e betoniran rezervoar so kapacitet od 24 m³ so koj se obezbeduva koli~ina za nezavisna  rabota na betonskata baza, od dotokot na voda od Javnoto pretprijatie Vodovod Ko~ani, koe mo`e da bide nestabilno vo tekot na denot.

3. Transportni sistemi vo pogon, magacini (silosi)

Transportni sistemi koi se koristat vo Granit Del~evo Betonska baza Orizari:

- Transporten sitem za dotur na agregat do dozer na  razdelna zvezda e t.n. skreper. Skreper se koristi za mehanizirawe na transportni operacii vo magacini za nasipni materijali, za koi {to eventualnoto razdrobuvawe na materijalot pri prenesuvawe ne se od nekoe zna~ewe. Glaven del na uredot e skreper pricvrsten od dvete strani, vo dve nasoki, koi soodvestvuvaat na raboten i prazen od. Skreperot vsu{nost pretstavuva ,,figurativno ka`ano,,  metalna kofa bez predna strana i dno, koj {to koga se tegne zagrabuva opredeleno koli~estvo na materijalot i go prenesuva do priemnoto mesto. Posle ova sleduva prazen od i povtoruvawe na ciklusot.

Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa.

- Transporten sistem za dotur na pra{kasta surovina cement, vo proces za proizvodstvo na beton  e pol`est transporter koj e izveden vo zatvoren sistem. Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos i gi ima dva, a nivnata uloga e da transportiraat cement od silosite vo vaga za cement. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za cement. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

- [ini po koi  se dvi`i korpata za merewe na agregat, posle merewe do me{alkata. Doziraweto na droben agregat se vr{i vo korpa, kade se dozira od ~etirite bunkeri po soodvetni frakcii rasporedeni vo centarot na poluprese~ena zvezda preku avtomatski pneumatski ventili. Korpata posle mereweto na vaga posebno za sekoja frakcija, avtomatski se nosi preku {ini do me{alka. Posle isturaweto na agregatot vo me{alkata, korpata se vra}a nazad na po~etna pozicija za sledniot ciklus na polnewe. Korpata na skreperot mo`e da povle~e 200 kgr. od materijalot.

Transportni sredstva ne se koristat vo Granit Del~evo Betonska baza Orizari, vo procesot na proizvodstvo na beton.

4.  Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Rakuvaweto na vleznite materijali e izvedeno avtomatski so namesteni vrednosti na potrebnite koli~ini na vagite koi treba da bidat izmereni i dozirani vo me{alkata. Ova se odnesuva na droben agregat, cement i vodata.   Samo dodatoci - aditivi se dodavaat ra~no dodeka trae procesot na dozirawe na agregat.

V.8   Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na instalacijata Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza Orizari.

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit XI Gradili{te Del~evo Betonska baza Orizari se obrnuva vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo kontejner i  se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   -  Ko~ani

- Sanitarnite vodi se opfateni vo gradskata kanalizacija  na gradot Ko~ani.

- Otpadna voda  me{alkata posle odreden ciklus na prigotvuvawe na beton vo me{alkata i ispu{tawe na beton vo kamion-mikser, se mie so voda. Pri mieweto na me{alkata se ispu{taat okolu stotina litri na t.n. cementno mleko vo po~vata. Se raboti za koli~ina od stotina litri voda so rastvoren cement koj zaostanal na zidovite na me{alkata pri prigotvuvaweto na betonot. Na Betonskata baza Orizari nemaat talo`nici so koi mo`e da se opfatat ovie koli~ini na rastvoreno cementno mleko.

OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1.  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod,lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni ili m³ / mese~no | Toni ili m³/mese~no |  |  |  |
| 1 | 10.13.14 | Otpad od beton i mil od beton Od miewe na me{alka posle polnewe na mikser,dokolku ima vremenska razlika do sledno polnewe na mikser | 0,18 toni | 2,0 toni |  |  | Ne se odlo`uva. |
| 2 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,1 m³ | 1,2 m³ |  |  | Se nosi na gradska deponija od stran ana javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Ko~ani |

1.Otpaden materijal: Otpad od beton i mil od beton

Ime na otpadot: Rastvoren vo voda cement, vo vid na cementno mleko

Opis na priroda na otpadot: Otpad koj se sozdava koga se mie me{alkata

Izvor: Me{alka

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Otpadnata te~nost kako cementno mleko se vpiva vo po~vata.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:              2 toni

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad :  Otpadno cementno mleko.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.14   - Otpad od beton i mil od beton

2.Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot: Hartija, pvc-{i{iwa  i dr

Opis na priroda na otpadot: Otpad od vraboteni.

Izvor: Vraboteni

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se sobira vo metalen kontejner vo ramki na instalacijata

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  1,2 m ³ godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Celuloza, razni plastiki i dr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - Izme{an komunalen otpad