II OPIS NA INSTALACIJATA, NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKNO POVRZANI AKTIVNOSTI

S O D R @ I N A

II. 1      O b e m....................................................................................................................	2

II. 2     Opis na tehnolo{kiot proces vo ,, Vardar Dolomit ,,Doo

Gostivar za proizvodstvo na sinter dolomit, dolomitni opeki

i dolomitni masi ..........................................................................................	3

II.3	Opis na tehnolo{kiot proces.........................................................................9

Prilog II

- Grafi~ki prilozi

II.1	Obem

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, "Vardar Dolomit" Gostivar podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina prostorno planirawe.

Informaciite vo ovoj izve{taj se taka uredeni da gi zadovoluvaat barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe (Slu`ben vesnik br. 4/2006) vo vrska so procesot na podnesuvawe na barawe za integralno spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto, odnosno barawe za dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan.

II.2 OPIS NA TEHNOLO[KITE PROCESI ZA PROIZVODSTVO NA  SINTER-DOLOMIT, SINTER-DOLOMITNI MASI I SINTER - DOLOMITNI OPEKI

Opis na postrojkata:

“Vardar Dolomit” DOO Gostivar e fabrika za proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter - dolomitni opeki i masi.

Proizvodstvenite pogoni na fabrikata se locirani na zemji{te so povr{ina od 26 879 m2.

Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti ima povr{ina od 6232 m2 i se sostoi od:

- upravna zgrada;

- proizvodstven del.

Vo upravnata zgrada e locirana laboratorija vo koja se ispituvaat

nekoi parametri na suroviot i sinteruvaniot dolomit - gustina i granulometriski sostav.

Proizvodstveniot del na fabrikata se sostoi od tri pogoni:

- pogon za proizvodstvo na sinter - dolomit;

- pogon za proizvodstvo na sinter - dolomitni masi;

- pogon za proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki.

Lokacija na instalacijata "Vardar Dolomit" Gostivar:

Instalacijata “Vardar Dolomit” DOO e locirana vo gradot Gostivar na ulica “JNA” br. 318.

Vo odnos na okolnite objekti “Vardar Dolomit” go ima slednovo opkru`uvawe:

- od istok i zapad se grani~i so individualni stambeni objekti;

- na jug od fabrikata se prostira regionalniot pat  Mavrovo - Ohrid ;

- na severoistok - regionalniot pat Mavrovo - Ohrid - Skopje i agrarno zemji{te;

Lokaciskata postavenost na objektot dadena vo dispozicija e pretstavena na Slika br. 1 dadena vo prilog.

Vnatre{na postavenosta na Pogonite vo instalacijata "Vardar Dolomit" Gostivar

Proizvodstvenite pogoni na fabrikata za proizvodstvo na sinter - dolomit, dolomitni opeki i dolomitni masi “Vardar - Dolomit” DOO se locirani na zemji{te so povr{ina od 33 111 m2.

Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti ima povr{ina od 6232 m2 i se sostoi od:

- upravna zgrada;

- proizvodstven del.

Vo upravnata zgrada e locirana laboratorija vo koja se ispituvaat odredeni parametri na suroviot i sinteruvaniot dolomit i toa: gustina i granulometriski sostav.

Proizvodstveniot del na fabrikata se sostoi od tri pogoni:

- pogon za proizvodstvo na sinter - dolomit;

- pogon za proizvodstvo na sinter - dolomitni masi;

- pogon za proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki.

- Vo pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomit se nao|aat dve {ahtni i edna rotaciona pe~ka. Namenata na site tri pe~ki e sinteruvawe na dolomit. Rotacionata pe~ka ne e vo upotreba, dodeka pak dvete {ahtni pe~ki, vo zavisnost od potrebite, rabotat istovremeno ili pak naizmeni~no.

- Vo pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki se locirani:

- oddelenie za podgotovka;

- oddelenie za formovawe;

- oddelenie za termi~ka obrabotka;

- oddelenie za pakuvawe na sinter - dolomitnite opeki.

- Pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomitni masi se sostoi od:

  - oddelenie za podgotovka;

  - oddelenie za pakuvawe na sinter - dolomitnite masi.

Ovie dva pogoni raspolagaat so zaedni~ka magacinska prostorija.

Vo sopstvenost na “Vardar Dolomit” DOO pripa|a i rudnik lociran na Suva Gora, koj ne e proizvodstveno aktiviran.

Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so sanitarna voda, kako i so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo “Vardar Dolomit” DOO Gostivar se vr{i preku gradskata vodovodna mre`a.

Za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo “Vardar Dolomit” DOO voda se koristi samo pri ladewe na brenerite so koi se vr{i sogoruvawe na mazutot, so {to se osloboduva toplina potrebna za procesot na sinteruvawe na dolomit.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~nata mese~na potro{uva~ka na voda vo “Vardar Dolomit” DOO iznesuva 33 000 m3.

Elektri~no napojuvawe

“Vardar Dolomit” DOO Gostivar so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a preku sopstvena transformatorska stanica. Transformatorskata stanica ima tri transformatori od koi dva (so oznaka 10(20)/0,4 kV) rabotat aktivno.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite.

Potro{uva~kata na elektri~na energija vo “Vardar Dolomit” za 2005 god.  iznesuva 2.176.000 kW ~asovi.

Fabrikata Vardar Dolomit se napojuva so elektri~na energija preku podzemen  20 KV kabel koj {to gi povrzuva so trafostanicata  ,,Staklara,, Gostivar. Vo momentot se vo pregovori so  ,,Elektro Distribucija,, EVN Gostivar za postavuvawe na u{te eden 20 KV podzemen kabel so koj bi se povrzale direktno so gradskata trafostanica. So toa bi se ovozmo`ilo t.n. dvostrano napojuvawe na fabrikata so elektri~na energija i bi se namalila verojatnosta da fabrikata  ostane bez napojuvawe so elektri~na energija.

Vo Vardar Dolomit trafostanicata e opremena so tri transformatori, sekoj so sila od po  S = 1000 KVA , od koi redovno vo pogon se dve  a edniot se koristi kako rezerven.

Slika . Elektro {ema na povrzuvawe, vlez od 20 kW do Trafostanici (nova)

Faktorot na mo}nost za  2006 godina e mnogu nizok  cos  = 0,75   poradi neispravnost na postoe~kite kondenzatorski baterii. Vo faza na pribirawe na ponudi se, za izbor na dobavuva~ za nabavka i monta`a na novi kondenzatorski baterii, so pomo{ na koi planiraat faktorot na mo}nost da go podobrat na solidni cos  = 0,90 .

Fabrikata ,,VARDAR DOLOMIT ,,  DOO  Gostivar  gi ima slednite postoe~ki objekti i povr{ini:

|  | Objekt | Povr{ina (m2) | Vkupna povr{ina (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upravna zgrada | 1.042,3 m² | 1.042,3 m² |
| 2 | Sinter dolomit | 228 m² (osnova) | 2.244,0 m² (Pr+10 kata) |
|  | Dizel agregat 15,6 m2 | 15.6 m² | 15.6 m² |
|  | Hala za crni smoli (ne e vo funkcionija) | 82 m² | 245,7 m² (Pr + 2 kata) |
| 3 | Sinter dolomitni masi | 311,8 m² (osnova) | 1261.8 m² |
|  | Magacin | 110,44 m² |  |
| 4 | Sinter dolomitni opeki | 1606.7 m² (osnova) | 2508 m² (Po+Pr+K) |
|  | Hala Temper Pe~ka | 1600 m² | 1600 m² |
|  | Magacin do masi | 110 m² | 110 m² |
|  | Magacin za surovini i gotovi proizvodi | 1728 m² | 1728 m² |
|  | Oddeleni za priprema | 494.9 m² (osnova) | 1941 m² (Po+Pr+4K) |
| 5 | Stara trafostanica | 111,2 m² | 111,2 m² |
| 6 | Nova trafostanica | 147 m² | 147 m² |
| 7 | Portirnica | 9 m² | 9 m² |

Proektiran godi{en kapacitet:  70.000     toni/god.          190 toni/den

Realno proizvodstvo:	               22.000     toni/god.               60 toni/den

Sl.1: Dispozicija na   ,,VARDAR  DOLOMIT,, Gostivar vo odnos na industriski kompleks ,,Silika,, Gostivar

II.3	Opis na tehnolo{kiot proces

“Vardar Dolomit” Gostivar e fabrika za proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter - dolomitni opeki i sinter - dolomitni masi.

Opis na osnovna surovina

Osnovna surovina za proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter - dolomitni opeki i sinter - dolomitni masi e mineralot dolomit CaMg(CO3)2.

| Chemical Formula: | CaMg(CO3)2 |
| --- | --- |
| Composition: | Molecular Weight = 184.40 gm |
|  | Calcium 21.73 % Ca 30.41 % CaO |
|  | Magnesium 13.18 % Mg 21.86 % MgO |
|  | Carbon 13.03 % C 47.73 % CO2 |
|  | Oxygen 52.06 % O |
|  | ______ ______ |
|  | 100.00 % 100.00 % = TOTAL OXIDE |

Nabavka na osnovna surovina

Osnovnata surovina “Vardar Dolomit” DOO ja dobiva so povr{inski kop na nao|ali{te na dolomit locirano vo blizina na Makedonski Brod. Dolomitot e vo vid na par~iwa so nepravilna forma.

Isporakata na dolomit vo “Vardar Dolomit” DOO se vr{i so kamionski transport i sekojdnevno se dostavuva od 120 do 240 t dolomit. Koli~estvoto na dostavena surovina, inaku, e usloveno od kapacitetot na rudnikot od kade {to surovinata se nabavuva, a vo zimskiot period i od sostojbata na pati{tata. Za da procesot na proizvodstvo se odviva nepre~eno i toga{ koga nema dotur na surovina, od opravdani pri~ini, da se nabavi surovina, vo “Vardar Dolomit” DOO postojat rezervi od surovinata.

Skladirawe na surovina

Dolomitot najprvin se skladira na otvoren prostor, a potoa se vnesuva vo magacinska prostorija (locirana isto taka na otvoren prostor, no pokriena).

Oddeluvawe na frakcija  dolomit koja vleguva vo {ahtna pe~ka

Od mestoto kade {to se skladira, so pomo{ na transportna lenta suroviot dolomit se transportira do vibro sito. Preku prosejuvawe se oddeluva onaa frakcija na suroviot dolomit koja e pogodna za vlez vo {ahtnata pe~ka (zrna so pre~nik od 16 - 20 mm).

Ottuka, so pomo{ na pokriena transportna lenta, dolomitot, so potrebnata granulacija na zrna, se transportira do t.n. prifatni bunkeri locirani vo pogonot {ahtni pe~ki.

Vo prifatnite bunkeri se vr{i 24 - ~asovno skladirawe na dolomitot, a zalihata postojano se nadopolnuva.

Pred dolomitot da se vnese vo {ahtnata pe~ka se vr{i povtorno negovo prosejuvawe, so cel rastresuvawe na materijalot i  razdeluvawe na slepenite zrna.

Proces na sinteruvawe na dolomit

Zrnata dolomit so potrebna granulacija se vnesuvaat vo {ahtnata pe~ka.

Golem broj na reakcii vo hemiskata industrija i metalurgijata se izveduvaat na visoki temperaturi, vo razni vidovi industriski pe~ki. Namenata na industriskite pe~ki e sozdavawe na toplina i prenesuvawe na istata na materijalot. Industriskite pe~ki se razlikuvaat spored konstrukcijata, namenata i na~inot na zagrevawe.

Procesot na sinteruvawe na dolomit vo “Vardar Dolomit” DOO Gostivar se vr{i vo jamesta ({ahtna) pe~ka.

Jamestite ili {ahtnite pe~ki spored na~inot na koj materijalot vo niv se zagreva spa|aat vo grupata na pe~ki so neposredno zagrevawe - so toplina dobiena pri sogoruvawe na gorivo. Vo ovoj vid na pe~ki toplinata dobiena so sogoruvawe na upotrebenoto gorivo funkcionalno se iskoristuva (70-80%), bidej}i, od edna strana, vozduhot za sogoruvawe prethodno se zagreva, pri dnoto, od materijalot koj ja napu{ta pe~kata, a od druga strana, toplite dimni gasovi go predgrevaat materijalot koj doa|a odozgora. Izmenata na toplinata e podobra dokolku pe~kata e povisoka. Drugite prednosti na jamestite pe~ki se sostojat vo relativno niskite investicii i vo malata sodr`ina na pra{ina vo gasovite, dodeka pak nedostatokot e vo toa {to temperaturata te{ko se kontrolira.

Procesot na  sinteruvawe e proces na omeknuvawe i slepuvawe na zrna od supstanca vo oblik na prav pri zagrevawe, bez izrazito topewe, bez premin vo te~na faza. Vo ponovo vreme sinteruvaweto ~esto se primenuva, pri {to fino zrnestite ili spra{enite materijali se zagrevaat do temperatura pribli`na na temperaturata na topewe na materijalot (temperatura na sinteruvawe); taka se dobiva testesta masa koja mo`e da se stopi vo porozno oblikuvana masa. Osven procesot na topewe, do koj doa|a na

povr{inata na zrnata, pri sinteruvaweto vo golem broj slu~ai se odvivaat hemiski reakcii i procesi na difuzija. Preku procesot na sinteruvawe mo`at da se dobijat proizvodi koi, pokraj ostanatoto, se odlikuvaat so golema cvrstina.

Procesot na sinteruvawe na dolomitot e slo`en proces. Sintruvaweto se vr{i na temperatura od 1900 - 20000 C. Pri procesot na sinteruvawe vsu{nost doa|a do rekristalizacija na dolomitot. Kristalnata re{etka na mineralot dolomit se razru{uva, pri {to se osloboduva CO2 (maseniot udel na CO2 vo dolomitot iznesuva okolu 47 %). Poradi rekristalizacijata i osloboduvaweto na CO2 do koi doa|a pri procesot na sinteruvawe na dolomit se dobiva produkt sinter - dolomit koj se odlikuva so pogolema gustina i cvrstina, a pomala poroznost od po~etnata surovina.

Toplinata potrebna za procesot na sinteruvawe na dolomit se dobiva so sogoruvawe na mazut.

“Vardar Dolomit” DOO go nabavuva mazutot od privaten dobavuva~ - “Bunar Petrol” od Gostivar. Potekloto na mazutot e od rafinerijata “OKTA” Skopje. Mazutot poseduva uverenie za kvalitet i se karakterizira so slednive fizi~ko hemiski osobini:

- Gustina na 150 C …………………….........................…. 0,9488 g/ml

- Temperatura na palewe …………………………..….. 2020 C

- Temperatura na te~ewe …………………………….… 220 C

- Kinemati~ki viskozitet na 500 C …………………. 308,00 mm2/s

- Kinemati~ki viskozitet na 1000 C …………………. 29,2  mm2/s

- Sodr`ina na koks …………………………………….… 9,00 %

- Sodr`ina na sulfur ……………………………...……. 1,8 %

- Sodr`ina na voda, sedimenti ……………..…………. 0,2 %

- Sodr`ina na pepel …………………………………..  < 0,2 %

- Dolna kalori~na vrednost ………………………… 40,90 MJ/kg

Sogoruvaweto na mazutot e so breneri koi formiraat dve t.n. zagrevni ramnini vo {ahtnata pe~ka. Vo sekoja od ramninite se rasporedeni po 16 breneri. Vozduhot potreben za sogoruvawe na mazutot se vnesuva preku kompresori za primaren vozduh. Brenerite se snabdeni so sopstven sistem za ladewe - ladeweto e so voda koja kru`i vo zatvoren sistem.

Vo pe~kata dolomitot po priroden pat, pod dejstvo na silata na zemjina te`a, se spu{ta nadolu, a na dnoto na pe~kata se nao|a rotira~ki tawir koj odzema del od sozdadeniot sinter - dolomit i na toj na~in ja prazni pe~kata.

Procesi koi se slu~uvaat vo {ahtnata pe~ka se slednite:

- vo gorniot del na pe~kata zrnata dolomit se su{at i se podgrevaat

od izduvnite gasovi koi se osloboduvaat pri sogoruvaweto na mazutot;

- MgCO3 se razlo`uva, pri {to se slu~uva slednava reakcija:

MgCO3		MgO	+	CO2

- CaCO3  se razlo`uva, pri {to se slu~uva slednava reakcija:

CaCO3			CaO	+	CO2

- vo dolniot del od pe~kata sinter - dolomitot se ladi i pri toa go

zagreva sekundarniot vozduh koj od kompresorite za sekundaren  vozduh se vnesuva vo {ahtnata pe~ka.

Vozduhot koj strui niz vnatre{nosta na {ahtnata pe~ka, so pomo{ na ventilatori se naso~uva kon ured za namaluvawe na emisijata na ~estici vo vozduhot - ciklonski separator. Dvi`ej}i se so gasot rotaciono nadolu, ~esticite udiraat na yidovite na ciklonot i se talo`at na negovoto dno, dodeka pak pro~isteniot vozduh menuvaj}i ja nasokata na svoeto dvi`ewe izleguva od gorniot del na ciklonot.

Kako rezultat na procesot na sinteruvawe na dolomitot se dobiva sinter - dolomit. Po izlezot od {ahtnata pe~ka sinter - dolomitot se skladira vo tri bunkeri od kade {to se transportira vo pogonite za proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki i sinter - dolomitni masi.

Proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki

Vo pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki, sinter - dolomitot se skladira vo betonski bunkeri.

Proizvodstvoto na sinter - dolomitni opeki gi vklu~uva slednive procesi:

- drobewe na sinter - dolomitot;

- seewe i klasirawe na isitnetiot materijal;

- me{awe i dodavawe na vrzivni sredstva;

- formirawe na sinter - dolomitnite opeki;

- temperuvawe na opekite;

- pakuvawe na opekite;

- skladirawe na opekite vo magacinska prostorija.

Klasiraweto na zrnata sinter - dolomit se odviva so slednava granulacija: > 6 mm, od 6 do 3 mm, od 3 do 1 mm, < 1 mm. Klasiraniot materijal se skladira vo klasirni bunkeri.

Ottuka, opredelena koli~ina od klasiraniot materijal se odmeruva i se nosi vo me{alka. Vo me{alkata se dodavaat vrzivni sredstva - fenolni smoli i mali koli~estva od drugi supstanci kako grafit, termokarbon i dr. Dodatocite, na sinter - dolomitnite opeki im obezbeduvaat podobar kvalitet pri transportot kako i pri ponatamo{nata eksploatacija.

Od podgotvenata smesa, na presa, pod pritisok se formiraat sinter - dolomitnite opeki. Potoa, vaka formiranite sinter - dolomitni opeki se redat na vagon~iwa i se vnesuvaat vo pe~ka kade {to na t = 250 - 4000 C se temperuvaat.

Temperuvaweto na sinter - dolomitnite opeki se vr{i so cel tie da dobijat pogolema cvrstina.

Ladeweto na sinter - dolomitnite opeki se vr{i po priroden pat. Izladeni sinter - dolomitnite opeki se nosat na pakuvawe.

Pakuvaweto na sinter - dolomitnite opeki e specifi~no i se vr{i pod vakuum. Pakuvaweto treba da gi za{titi od atmosfersko vlijanie, bidej}i materijalot od koj se proizvedeni e higroskopen. Sinter - dolomitnite opeki se pakuvaat na paleti. Brojot na opekite vo edna paleta mo`e da varira i da iznesuva od 12 - 150 par~iwa, no te`inata na edna paleta ne smee da iznesuva pove}e od 1,5 t. Na~inot na pakuvawe e sleden: me|u redovite od opeki se stava karton, se obvitkuvaat so t.n sa}esta folija za za{tita od udar, potoa se obvitkuvaat so aluminiumska folija i se vakumiraat. Odozgora se obvitkuvaat so najlonska folija i se smestuvaat vo kartonska kutija.

Kartonskite kutii soodvetno se obele`uvaat. Oznakata sodr`i ime na fabrikata, broj na par~iwa sinter - dolomitni opeki kako i  broj na proizvedena serija.

Po soodvetnoto obele`uvawe, pakuvawata sinter - dolomitni opeki se vnesuvaat vo magacinska prostorija koja e locirana vo neposredna blizina na pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomitni opeki.

Primena na ognootpornite opeki

Ognootpornite tuli gi za~uvuvaat svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i se otporni na dejstvo na hemiski reagensi.

Vo zavisnost od ognootpornosta ognootpornite materijali mo`at da bidat:

- niskoognootporni - otporni pri t od 1580 - 17700 C;

- srednoognootporni - otporni pri t od 1770 - 20000 C;

- visokoognootporni - otporni na t nad 20000 C.

Najgolema primena ognootpornite materijali nao|aat vo metalurgijata i hemiskata industrija.

Sinter - dolomitnite opeki izdr`uvaat ognootpornost od 1870 - 19200C i dobro podnesuvaat temperaturni promeni. Se upotrebuvaat najmnogu za nabivawe na metalurgiskite pe~ki.

Proizvodstvo na sinter - dolomitni masi

Procesot na proizvodstvo na sinter - dolomitni masi se sostoi od  slednive fazi:

- drobewe na sinter - dolomitot;

- seewe i klasirawe na sinter - dolomitot;

- odmeruvawe na opredeleno koli~estvo sinter - dolomit so

opredelena granulacija;

- me{awe;

- pakuvawe;

- skladirawe vo magacinska prostorija.

Procesot na proizvodstvo na sinter - dolomitni masi zapo~nuva so

drobewe i klasirawe na zrnata sinter - dolomit so slednava granulacija: nad 6 mm, 6 - 3 mm, 3 - 1 mm, pod 1 mm. Klasiraniot materijal se skladira vo klasirni bunkeri.

Opredeleni koli~ini od klasiraniot materijal se odmeruvaat i se nosat vo me{alka.

Taka dobieniot proizvod (sinter - dolomit so opredelena granulacija na zrna ili pak smesa od zrna sinter - dolomit so razli~na granulacija na zrna) se pakuva vo najlon vre}i koi potoa se stavaat vo  specijalni vre}i, za{titeni od atmosferski vlijanija so premaz.

Na pakuvawata od sinter - dolomitni masi se ozna~uva granulacijata na zrnata sinter - dolomit.

Pakuvawata od sinter - dolomitni masi se skladiraat vo magacinska prostorija kade {to se ~uvaat se do nivnata distribucija na pazarot.

Primena na sinter - dolomitnite masi

Najgolema primena sinter - dolomitnite masi nao|aat vo hemiskata industrija i metalurgijata. Se primenuvaat onamu kade {to se primenuvaat sinter - dolomitnite opeki (na pr. kako osnova vrz koja }e se postavat sinter - dolomitnite opeki).

Slika 3. [ema na proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter -

dolomitni opeki i masi vo “Vardar Dolomit” DOO