REZULTATI OD IZVR[ENI SNIMAWA NA [TETNI MATERII VO OTPADNITE GASOVI VO APRIL, 2006 GODINA

TABELA VI.1.2 Glavni emisii vo atmosferata

( 1 strana  za sekoja  emisiona to~ka)

| To~ka na emisija Ref.br: | 1 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija | Glaven emiter od {ahtna pe~ka za sinter-dolomit |
| Opis | Emitirani {tetnosti od O2, CO, SO2, NOx, CO2 |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N) |  |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina (m) |  |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe : |  |

Karakteristiki na emisija:

| (i) Volumen koj se emituva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den |  | Masen protok na gas | 11582 Nmn³/h |
| Maksimalna vrednost /~as | 14300 Nmn³/h volumenski protok na gasovi | Min. brzina na protok |  |
| (ii) Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 185° C (max) ° C (min) ° C (avg) |  |  |
| Izvori na sogoruvawe Volumenski izrazeni kako : □ suvo □ vla`no _______% O2 |  |  |  |

(iii) Period ili periodi za  vreme na koi emisiite se sozdadeni , ili ke se sozdadat , vklu~uvajki dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota /zatvorawe):

| Period na emisija (sredno) | 60 min/h 16 h/day 250 day/y |
| --- | --- |

| Merno mesto: Glaven emiter od {ahtna pe~ka za sinter - dolomit |  |  |  |  |  |  | Datum: 18.01.2006 god. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Gorivo: nafta/mazut Potro{uva~ka: 400 l/h |  |  |  |
| Emisioni parametri, koncentracii i koli~estva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | O2 | CO |  | SO2 |  | NOx |  | CO2 | Volum. protok na gas | Masen protok na gas |
| 0 C | % | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | % | Nm3/h | Nm3/h |
| 185 | 16 | 1800 | 30,5 | 0 | 0 | 750 | 11,7 | 3,9 | 14300 | 11582 |
| Maksimalno dozvoleni koncentracii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |

Tabela 1. Rezultati od merewa na {tetni materii vo izlezni gasovi od procesot na proizvodstvo na sinter - dolomit

TABELA VI.1.2 Glavni emisii vo atmosferata

( 1 strana  za sekoja  emisiona to~ka)

| To~ka na emisija Ref.br: | 2 |
| --- | --- |
| Izvor na emisija | Glaven emiter od {ahtna pe~ka za sinter-dolomit |
| Opis | Emitirani {tetnosti od O2, CO, SO2, NOx, CO2, cvrsti ~esti~ki |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N) |  |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina (m) |  |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe : |  |

Karakteristiki na emisija:

| (i) Volumen koj se emituva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den |  | Masen protok na gas | 18042 Nmn³/h |
| Maksimalna vrednost /~as | 14073 mn³/h volumenski protok na gasovi | Min. brzina na protok | 8,3 m/s |
| (ii) Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 180° C (max) ° C (min) ° C (avg) |  |  |
| Izvori na sogoruvawe Volumenski izrazeni kako : □ suvo □ vla`no 16% O2 |  |  |  |

(iii) Period ili periodi za  vreme na koi emisiite se sozdadeni , ili ke se sozdadat , vklu~uvajki dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota /zatvorawe):

| Period na emisija (sredno) | 60 min/h 24 h/day 330 day/y |
| --- | --- |

| Ime na firmata: “Vardar Dolomit D.O.O” Gostivar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Oxak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 17.02.2006 g. |  |
| Postrojka: [ahtna pe~ka; RCE Avstrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gorivo: nafta / mazut |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: 0,4 t/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{enite merewa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri | t | O2 | CO | SO2 |  | NOx | CO2 | Cvrsti ~esti~ki | Volum. protok na gas | Masen protok na gas |  | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti | 0 C | % | ppm | ppm |  | ppm | % | mg/Nm3 | Nm3/h | kg/h |  | m/s |
|  | 180 | - | - | - |  | - | - | 83 | 14073 | 18042 |  | 8,3 |
| MDK (mg/m3) | - | - | - | - |  | - | - | 50 |  |  |  |  |
| Emisiono koli~estvo (kg/h) |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |