VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

S O D R @ I N A

VII.1	Uslovi na terenot i instalacijata............................................	..2

VII.2	Ocenka na emisiite vo atmosferata......................................	..3

VII.3	Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient........15

VII.4	Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija.....	16

VII.5	Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata.................	16

VII.6	Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvawe na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo odlagawe ....................................................................................................................	17

VII.7	Vlijanie na bu~ava......................................................................	19

VII.  SOSTOJBA  NA LOKACIJATA  I VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

VII .1 Uslovi na terenot na instalacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

VII .1.1	Istoriski razvoj na instalacijata "Vardar Dolomit" Gostivar

Fabrikata za dolomitni ognootporni materijali e izgradena vo 1964/65 god. vo sostav na pretprijatieto " SILIKA" od Gostivar. Vo juli 2003 god. turskata kompanija HAZNEDAR  Refrakter Sanayii A stanuva  100 %  sopatvenik  na  " Silika-Dolomit ", sega{en  VARDAR DOLOMIT DOO.  Osobeni  rezultati   i  podem  vo  svojata dejnost kompanijata bele`i po zavr{uvawe na privatizacijata i  vlo`uvaweto dopolnitelni sredstva  vo   modernizacijata  i  restartiraweto  na   proizvodstvoto od  strana  na stranskiot investitor.

Denes   vo    kompanijata   se   vraboteni   71   rabotnici   me|u  koi   in`eneri, tehni~ari  i  drugi  stru~ni  kadri  koi  ovozmo`uvaat  postignuvawe  na  rezultati vo raboteweto. Kvalitetot i konkurentnosta na proizvodite ovozmo`uva kompanijata da e visoko rangirana kako na doma{niot taka i na stranskiot pazar.

So proizvodnata programa na kompanijata opfateno e proizvodstvo na :

- sinterdolomit

- dolomitni opeki   i

- sinter dolomitni masi

Po~ituvaj}i  gi  sugestiite  i  zabele{kite  na  krajniot potro{uva~ i vodej}i se  so  devizata deka krajniot potro{uva~ sekoga{ treba da bide zadovolen,   VARDAR DOLOMIT DOO  raboti postojano na  podobruvawe na kvalitetot na svoite proizvodi vo sklad so dostignuvawata i barawata na svetsko nivo.   Vo  tie  ramki  se ostvaruva sorabotkata so remonirani svetski firmi.

Sledej}i gi viziite na sopstvenikot na kompanijata, sekoja godina  se bele`at se povisoki rezultati i kontinuirano se raboti na  podobruvawe na kvalitetot na proizvodstvoto i uslugite, kako i podobruvawe na uslovite za rabota.

Na zadovolstvo na site vraboteni VARDAR DOLOMIT DOO denes e sovremena kompanija so sovremeno izgradeni prostorii za rabota, kade se te`nee da se zadovolat site normi za kvalitetno rabotewe.

Zemaj}i  go  vo  predvid  celokupniot  podem na kompanijata i te`neeweto za

postojano  unapreduvawe   i  usovr{uvawe na proizvodite VARDAR DOLOMIT DOO  se opredeli za voveduvawe na sistemot za kvalitet "ISO 9001:2000" i ISO 14001 ,  {to  ja  potvrduvatrajnata opredelba na kompanijata da gi zadovoli potrebite na kupuva~ot i pri toa da vodi gri`a za `ivotnata okolina.

Sistemot za upravuvawe so za{titata na `ivotnata sredina e postaven vo soglasnost so barawata na standardot ISO 14001:2004 i pretstavuva neraskinliva celina so sistemot za obezbeduvawe na kvalitet, koj e postaven i funkcionira vo soglasnost so barawata na standardot ISO 9001-2000. Zaradi opredelbata deka kvalitetot na na{ite proizvodi ne mo`e na bilo koj na~in da bide odvoen od kvalitetot na `ivotnata sredina, pod sistem za kvalitet na na{eto pretprijatie podrazbirame edinstven sistem koj se sostoi od sistemi za upravuvawe postaveni spored barawata na standardite ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

VII.1.2 Metodolo{ki pristap pri mereweto, kriteriumi i normi

VII.1.2.1	Instrumenti koriasteni pri merewe na bu~ava, vibracii, {tetni materii i cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

- Precizen instrument za merewe na bu~ava tip Bruel&Kjaer, tip 2206 koj odgovara na publikacijata ICE 651 i ICE 840, so mikrofon tip 4180,  so linearna osetlivost na zvu~niot pritisok i nominalna osetlivost od 260 /B RE 1V/Pa pri 1KHz;

- Akusti~en kalibrator tip 4231 koj odgovara na publikacijata ICE 942 klasa 1;

- Oktaven frekventen filter set tip 1613 za frekventno podra~je od 31,5 do 31000 Hz;

- Digitalen anemometar tip EXTECH model 45118 so zaletna brzina na struewe od 0,1 m/s;

- Digitalen Multiwarn tip 2,4 TA Ni - Kd za imisija na {tetni materii vo otpadni gasovi;

- Gasdetektor CH - “ROBINAER”;

- Digitalen termometar “HUGER”;

- Digitalen HAND ARM vibrometar tip 2537 so akcelerator tip 4505 Bruel&Kjaer so meren opseg od 0,1 - 3100 m/s2 vo:  “H” (HAND ARM) frekventen opseg od 5 do 1500 Hz i “L” (LINEAREN) opseg od 0,063 do 5 kHz. Site merewa na vibracii odgovaraat na publikacijata propi{ana so ISO 8041. Kalibriraweto e izvr{eno so kalibrator za eksterna kalibracija tip 4294 so nivo na akceleracija od 10 m/s2 i “H” opseg od 159,2 Hz;

- Mostriraweto na cvrstite ~esti~ki vo otpadnite gasovi e vr{eno so sistemi za zemawe pra{ina tip STROHLEIN - filter set WATMAN - 1;

- Mikromanometer i Prendtl - ova sonda za merewe na diferencijalniot pritisok na gasot;

- Ekom - SL - instrument za merewe na temperaturata na gasovite vo kanalot

VII.1.2.2	Primeneti Regulativi

- Bu~ava

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata izrazena vo dB(A), se izvr{eni vrz baza na polno rabotno vreme i vo soglasnost so Odlukata za utvrduvawe vo koi  slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od  {tetna bu~ava (Sl. vesnik na RM br. 64/1993, tabela I to~ka 1 i tabela II to~ka 5), Pravilnikot za op{ti merki i normativi na za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii   (Sl. List br. 8/71 ~len 8 i 11 i tabela 1.2) i ISO 2204 koj gi definira osnovnite termini i merni metodi za bu~avata i nejziniot efekt vrz ~ovekot.

- Vibracii

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na nivo na vibracii izrazeno vo RMS (m/s2) se izvr{eni soglasno Pravilnikot na op{ti merki za za{tita pri rabota vo rabotni prostorii (Sl. Vesnik na SRM 31/89) i preporakite od ISO 2631 i ISO 8041 koi gi definiraat osnovnite nasoki za intenzitetot i {tetnoto vlijanie na vibraciite vrz ~ovekot.

- [tetni materii vo izlezni gasovi

Ocenkata za najdenata sostojba na {tetnite materii vo otpadnite gasovi {to se imitiraat vo  `ivotnata sredina od procesot na proizvodstvo na sinter - dolomit e vo soglasnost so Pravilnikot na maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva (MDKO) i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM  br. 3/90 godina ~len 3 i ~len 11 to~ka 3, Sl. List br. 27/67 i Sl. List br. 35/71).

- Cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovite se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori - ISO 10708.

Mereweto na emisija na cvrsti ~esti~ki e napraveno vo isokinetski uslovi soglasno internacionalniot standard ISO 9096.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi e vo soglasnost so Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. vesnik na SRM br. 3/1990). Merewata i analizite se vr{eni pri postojan re`im na rabota.

- Po~va

Za navreme da se spre~i zagaduvaweto na po~vata treba da se donesat soodvetni propisi i standardi, spored koi bi se ocenila nejzinata ispravnost vo odnos na zagaduvaweto.

So na{ite zakonski propisi se predvideni MDK za {tetnite i za opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie se vo soglasnost so standardite na evropskite zemji. Vo tabelata se navedeni nekoi od ovie podatoci:

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | F | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

Tabela br.1  MDK za opasni i {tetni materii vo po~vata

Analizata na hemiskite elementi As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn vo mostrite po~va be{e izvedena po metodata M54 ISO 11885, dodeka pak hemiskiot element Hg be{e ispituvan po metoda dadena od proizvoditelot na opremata (Varian) koristena za analiza.

Za analiza na site hemiski elementi osven Hg, primerocite po~va bea rastvorani vo mikrobranova pe~ka spored Application Note 023 so HNO3, HCl i HF, dodeka za analiza na hemiskiot element Hg primerocite po~va bea rastvoreni so carska voda so upotreba na metoda dadena od proizvoditelot na opremata Varian specijalno za rastvorawe na primeroci po~va vo koi se bara opredeluvawe na Hg.

VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata

Interpretacijata  na dobienite podatoci od izvr{enite ispituvawa i ocenka  na vlijanieto  napraveni april 2006  se potpira na ,, Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncetracii  i koli~estva  koi smeat  da se  ispu{taat vo vozduhot od oddelni  izvori na  zagaduvawe ( Slu`ben List na SRM 3/1990) vo koj se prepi{ani  maksimalno dozvolenite  koncetracii  (MDK)  i maksimalno dozvolenite  koli~ini  (MDK) na {tetni materii vo cvrsta , te~na i gasovita  sostojba  {to smeat  da se ispu{taat  vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe .

VII.2.1 Emisija na {tetni materii i cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

- Emisija na {tetni materii vo izlezni gasovi

Mostriraweto na otpadnite gasovi e napraveno na glavniot emiter od {ahtnata pe~ka za proizvodstvo na sinter - dolomit. Kvantitativnite vrednosti za koncentracijata na O2, CO, SO2, NOx dobieni od merewata izvr{eni na 18.01.2006 god. od strana na Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting - “Euromak - Kontrol” Skopje dadeni se vo Tabela br. 2.

| Merno mesto: Glaven emiter od {ahtna pe~ka za sinter - dolomit |  |  |  |  |  |  | Datum: 18.01.2006 god. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Gorivo: nafta/mazut Potro{uva~ka: 400 l/h |  |  |  |
| Emisioni parametri, koncentracii i koli~estva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | O2 | CO |  | SO2 |  | NOx |  | CO2 | Volum. protok na gas | Masen protok na gas |
| 0 C | % | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | % | Nm3/h | Nm3/h |
| 185 | 16 | 1800 | 30,5 | 0 | 0 | 750 | 11,7 | 3,9 | 14300 | 11582 |
| Maksimalno dozvoleni koncentracii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |

Tabela 2. Rezultati od merewa na {tetni materii vo izlezni gasovi od procesot na proizvodstvo na sinter - dolomit

| Ime na firmata: “Vardar Dolomit D.O.O” Gostivar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Oxak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 17.02.2006 g. |  |
| Postrojka: [ahtna pe~ka; RCE Avstrija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gorivo: nafta / mazut |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: 0,4 t/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{enite merewa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri | t | O2 | CO | SO2 |  | NOx | CO2 | Cvrsti ~esti~ki | Volum. protok na gas | Masen protok na gas |  | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti | 0 C | % | ppm | ppm |  | ppm | % | mg/Nm3 | Nm3/h | kg/h |  | m/s |
|  | 180 | - | - | - |  | - | - | 83 | 14073 | 18042 |  | 8,3 |
| MDK (mg/m3) | - | - | - | - |  | - | - | 50 |  |  |  |  |
| Emisiono koli~estvo (kg/h) |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |

- Emisija na cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

Na barawe na “Vardar Dolomit” DOO, Centralnata laboratorija za `ivotna sredina na 17.02.2006 god. izvr{i merewe na protok na gasovi i  emisija na cvrsti ~esti~ki (pra{ina) vo izleznite gasovi {to se emitiraat vo `ivotnata sredina pri tehnolo{kiot proces na dobivawe na sinteruvan dolomit od pe~kata “[ahtna RCE” koja kako energetsko gorivo koristi nafta i mazut.

Merewata i analizite se vr{eni pri postojan re`im na rabota.

Rezultatite od snimaweto se dadeni tabelarno za ventilacionen kanal (oxak), so podatoci za najdenata koncentracija (mg/m3) i koli~estvo (kg/h).

Tabela 3. Rezultati od merewa na protok na gasovi i emisija na cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi od procesot za proizvodstvo na sinter - dolomit

VII.2.2 Ocenka na vlijanijata na emisiite vo atmosferata vrz `ivotnata sredina

- Koncentracija na {tetni materii vo izlezni gasovi

Vo Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii  {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90) propi{ani se maksimalno dozvolenite koli~ini (MDK) na {tetni materii vo cvrsta, te~na i gasovita sostojba {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe.

Vrz osnova na rezultatite dobieni od mereweto na emisijata na {tetnite materii vo izleznite gasovi, mo`e da se konstatira deka koncentraciite na {tetnite materii {to se ispu{taaat vo `ivotnata sredina od proizvodniot proces na sinter - dolomit vo “Vardar Dolomit” DOO Gostivar se vo granicite na MDK soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva  i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM br. 3/90) i ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

- Emisija na cvrsti ~esti~ki vo izlezni gasovi

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na emisija na cvrst ~esti~ki (pra{ina) od tehnolo{kiot proces na dobivawe na sinter - dolomit od pe~kata “[ahtna RCE” locirana vo pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomit vo “Vardar Dolomit” DOO Gostivar soglasno so  Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva  i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM br. 3/90, ~len 5 tabela 1) se konstatira deka najdenata sostojba ne zadovoluva za koncentracijata na cvrsti ~esti~ki (pra{ina).

Ciklonskiot separator se pro~istuva tripati na den, na krajot od sekoja smena, taka {to istalo`enite cvrsti ~esti~ki preku ispust se otstranuvaat od ciklonskiot separator i se sobiraat vo kontejner. Kontejnerot redovno se pro~istuva od strana na ovlastena institucija Javno Komunalno Pretprijatie Gostivar za {to nara~atelot na ovoj elaborat “Vardar Dolomit” DOO ima sklu~eno Dogovor br. 03 - 670/1 od 31.10.2003 god.

Soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva  i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM br. 3/90, ~len 5 tabela 1) emisijata na vkupnata pra{ina vo izlezniot gas od oddelna postrojka ne smee da bide pogolema od 50 mg/m3.

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa se konstatira deka koncentracijata na cvrsti ~esti~ki vo izleznite gasovi od {ahtnata pe~ka iznesuva 83 mg/Nm3.

Toa zna~i deka koncentracijata na cvrsti ~esti~ki vo izleznite gasovi od {ahtnata pe~ka pri procesot na sinteruvawe na dolomit e nad makimalno dozvolenata koncentracija, soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva  i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na RM br. 3/90, ~len 5 tabela 1) i se prepora~uva da se prevzemat soodvetni za{titni merki za da se dovede koncentracijata do dozvoleno nivo.

Imaj}i gi predvid rezultatite od izvr{enite merewa na emisijata na pra{ina (v. Tabela br. 2), se konstatira deka vgradeniot sistem za otpra{uvawe vo pogonot za sinteruvawe na dolomit nema dovolna efikasnost, kako posledica na {to pra{inata {to se emituva vo `ivotnata sredina ja nadminuva dozvolenata koncentracija od 50 mg/m3.

Za namaluvawe na koncentracijata na cvrstite ~esti~ki vo izleznite gasovi od {ahtnata pe~ka pri procesot na sinteruvawe na dolomit do vrednosti opredeleni so MDK, se prepora~uva da se izvr{i rekonstrukcija na postoe~kiot sistem za pro~istuvawe i  vgraduvawe na vre}esti filtri.

Vre}estiot filter se sostoi od edno ku}i{te vo koe se smesteni 10 - 100 filtri i pogodni se poradi toa {to e mo`no del od ovie filtri da se zamenuvaat so novi vo tekot na samata rabota.

Ovie filtri se mnogu efikasni (efikasnosta im e 99 %), a so niv mo`e da se otstranat i mnogu mali ~esti~ki. Filtrite mo`at da se izrabotat od razli~ni materijali (pamuk, volna, hartija, najlon, staklo, azbest i dr.). Izborot na materijalot pred se zavisi od karakterot na gasot koj se pro~istuva, osobeno ako se toa vreli gasovi koi mo`at da go izgorat filterot. Se primenuvaat i razli~ni tehni~ki izvedbi na filtrite. Naj~esto se koristat onie koi rabotat pri normalen pritisok i kaj niv gasot {to treba da se pro~isti se vnesuva vo filterot, obi~no so ventilator. ^isteweto na filtrite se vr{i po pat na silata na gravitacija ili mehani~ki.

Pra{inata koja doa|a od “Vardar Dolomit” DOO {tetno deluva vrz okolinata. So Uredbata koja propi{uva max dozvolena emisija na pra{ina od 50 mg/m3, “Vardar Dolomit” DOO mora da gi sanira svoite uredi za ~istewe od pra{ina na izleznite gasovi i da gi odr`uva istite da ne ja pominat dozvolenata emisija na pra{ina od 50 mg/m3.

Soglasno gorenavedenoto, vo pogonot za proizvodstvo na sinter - dolomit vo fabrikata “Vardar Dolomit” DOO treba da se prevzemat slednive merki:

- da se vovede vo funkcija linija za otpra{uvawe koja ja reducira

emisijata na pra{ina do 80 %;

- da se prevzeme aktivnost na sadewe na zelen pojas na grani~nite

zoni na pogonite za spre~uvawe na emisija na bu~ava i cvrsti ~esti~ki.

Otkako }e se prevzemat potrebnite merki za namaluvawe na koncentracijata na cvrstite ~esti~ki vo izleznite gasovi od {ahtnata pe~ka pri procesot na sinteruvawe na dolomit, potrebno e povtorno merewe na koncentracijata na cvrstite ~esti~ki vo izleznite gasovi od {ahtnata pe~ka od strana na ovlastena institucija.

VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Pri proizvodstvoto na sinter-dolomit, dolomitni masi i dolomitni opeki vo instalacijata "Vardar Dolomit" - Gostivar nema emisii vo povr{inskite vodi.

VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawe vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo ”Vardar Dolomit” Gostivar se vr{i preku gradskata vodovodna mre`a. Dodeka vodosnabduvaweto vo tehnolo{kite procesi se vr{i preku sopstveni bunari.

Pri proizvodstvoto na sinter-dolomit, dolomitni masi i dolomitni opeki ne se koristi procesna (tehnolo{ka) voda. Se koristi samo "voda za ladewe" (na brenerite). Vodata za ladewe cirkulira vo zatvoren sistem, koj nema dopir so procesot i nemame ispu{tawe vo kanalizacija.

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata  i  podzemnite vodi

VII.5.1 Po~va

Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting - “Euromak - Kontrol” Skopje na 18.03.2006 god. izvr{i mostrirawe na po~va vo krugot na fabrikata “Vardar Dolomit” DOO. Mostriraweto be{e izvedeno soglasno Barawata za mostrirawe. Bea izdvoeni dve reprezentativni mostri koi gi dadoa slednive rezultati:

Mostra br. 1

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati od analizata | 1,7 | 28,9 | 1,33 | 21,7 | 68 | 36,3 | 51,3 | 110 |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 100 | 300 |

Mostra br. 2

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati od analizata | 1,67 | 27,6 | 0,45 | 21,9 | 71,8 | 38,2 | 43,8 | 122 |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 100 | 300 |

Imaj}i gi predvid rezultatite od izvr{enata analiza na po~va, se konstatira deka tehnolo{kiot proces vo “Vardar Dolomit” DOO pri proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter - dolomitni masi i sinter - dolomitni opeki ne predizvikuva {tetno vlijanie na po~vata.

  - Odvivaweto na tehnolo{kiot proces vo “Vardar Dolomit” DOO, pri proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter - dolomitni opeki i sinter - dolomitni masi ne predizvikuva zagaduvawe na po~vata.

VII.6 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na  otpadot vo ramkite na lokacijata  i/ili negovo odlagawe

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

VII.6.1 Otpad koj se sozdava od proizvodstvoto na instalacijata "Vardar 	Dolomit" Gostivar

Pri procesite na proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter - dolomitni opeki i masi vo “Vardar Dolomit” DOO Gostivar se sozdava cvrst otpad koj mo`e da se klasificira vo slednive grupi:

- sinter so nepovolni fizi~ko - hemiski svojstva;

- formovani sinter - dolomitni opeki so nepravilna forma;

- temperuvani sinter - dolomitni opeki so nepravilna forma;

- cvrsti ~esti~ki od procesot na pro~istuvawe na vozduhot vo pogonot za sinteruvawe na dolomit.

  - Sinterot so nestandardni fizi~ko - hemiski svojstva, formovanite i temperuvanite sinter - dolomitni opeki so nepravilna forma se skladiraat na otvoren prostor vo neposredna blizina na pogonite od koi nastanuvaat.

  - Otpadot koj se iskoristuva e:

- nepodoben sinter;

- formovani sinter - dolomitni opeki

Nepodobniot sinter pod dejstvo na do`dovite i vlagata vo vozduhot se 	razlo`uva do CaMg(OH)4 - dolomitna var i se koristi za pokrivawe na 	deponii.

Formovaniot sinter - dolomitni opeki so nepravilna forma, bidej}i ne 		sodr`at vrznivni sredstva i ne se temperuvani mo`at da se vratat nazad vo 	procesot na proizvodstvo, na povtorno formovawe.

- Temperuvanite sinter - dolomitni opeki sodr`at vrzivni sredstva i se tretirani na visoki temperaturi, taka {to, sinter - dolomitnite opeki so nestandardna forma ne mo`at da se vratat vo procesot na proizvodstvo na premodificirawe. Lokacijata za odlo`uvaweto na ovoj otpad treba propisno da se ogradi i otpadot redovno da se pokriva bidej}i cvrst otpad pove}e ima vizuelen efekt na `ivotnata okolina otkolku {to pretstavuva ekolo{ki problem.

VII.6.1	Ocenka na vlijanieto na Otpadot koj se sozdava vo instalacijata "Vardar Dolomit" Gostivar

Lokacijata za odlo`uvaweto na cvrstiot otpad koj poteknuva od neusoglasenite proizvodi (sinter so nestandardni fizi~ko - hemiski  svojstva, formovani i temperuvani sinter - dolomitni opeki so nestandardna forma) treba propisno da se ogradi i otpadot redovno da se pokriva bidej}i cvrst otpad pove}e ima vizuelen efekt na `ivotnata okolina otkolku {to pretstavuva ekolo{ki problem.

Vo spravuvaweto so komunalniot cvrst otpad “Vardar Dolomit” DOO ima obvrska da se vladee soglasno ~len 21 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98) spored koj, pravnite lica {to proizveduvaat ili postapuvaat so komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad, dol`ni se da vodat evidencija za vidot, koli~inata, mestoto na nastanuvawe, na~inot i mestoto na skladirawe, prerabotka i deponirawe na otpadot.

VII.7 Vlijanie na bu~avata

VII.7.1	Rezultati od mereweto na Bu~avata

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata {to se emitira od delovnite prostori na “Vardar Dolomit” DOO se dobieni od merewata izvr{eni na den 18.01.2006 god. od strana na Dru{tvoto za tehni~ka analiza, kontrola na kvalitet i kvantitet na stoki i konsalting “Euromak - Kontrol” Skopje.

Merewa na nivo na bu~ava se izvr{eni na ~etiri merni mesta i toa: vo proizvodnite hali i zapadno i isto~no od kompleksot.

Slika 1.  Edno od mernite mesta kade {to e izvr{eno merewe na bu~ava -                  separacijata vo krugot na fabrikata (golem izvor na bu~ava)

Kvantitativnite vrednosti za LAEQ  za ednooktaven spektar vo frekventno podra~je od 31,5 do 8000 Hz za mernite mesta dadeni se vo posebni izve{tai.

Site merewa se izvr{eni vo “A” karakteristika na obrabotka na signal i “S” odgovor na detektorot.

Site merewa se izvr{eni pri normalen ciklus na proizvodniot program vo “Vardar Dolomit”.

Rezultatite od izmereniot intenzitet na bu~avata se pretstaveni so spektrogrami za sekoe merno mesto. Spektrogramite se dadeni vo prilog.

Bu~avata koja se generira od proizvodniot ciklus na site merni mesta e {irokopojasna so periodi~ni promeni na fizi~kata sostojba na zvukot.

Merewata na bu~ava vo proizvodnata hala se izvr{eni vo difuzno pole so izrazeno vlijanie na pozadinskiot zvuk ~ie vrednuvawe i korekcija na vkupnoto zvu~no nivo e izvr{eno soglasno preporakite na ISO 2204.

Pokraj tonalnata prisutna e i impulsna bu~ava ~ie vrednuvawe e izvr{eno soglasno ~len 13 to~ka 1 i 2 od spomenatite normativni akti.

Spredbenite vrednosti na NR (Noise Rating) krivi, prika`ani na Spektrogramite 1, 2, 3 i 4 (dadeni vo prilog) se izvr{eni spored tabela 4 ~len 8 i 11 od citiranite akti za za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii.

VII.7.2	Ocenka na vlijanieto na bu~avata  vrz `ivotnata sredina

Vrz osnova na podatocite dobieni pri mereweto na nivoto na bu~ava i izvr{enite spektralni analizi za site merni mesta se konstatira deka tehnolo{kiot proces pri proizvodstvo na sinter - dolomit, sinter - dolomitni opeki i masi vo “Vardar Dolomit” DOO Gostivar predizvikuva pojava na bu~ava, no nejzinoto nivo, kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina, e vo granicite na MDN propi{ano so normativnite akti: Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik na RM br. 64/93) i Pravilnikot za op{ti merki i normativi na za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii (Sl. List br. 29/71) i nema {tetno vlijanie vrz rabotnata i `ivotnata sredina.